MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN

PLACA DE INDUCCIÓN PARA

ENCASTRAR CON TRES ZONAS

DE COCCIÓN Y ZONA FLEXIBLE

MODELO: MX-PI2640FLEX

## ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

###### ¡ATENCIÓN!

ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2011/65/UE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la compra de la placa de inducción para encastrar con tres zonas de cocción y zona flexible MX ONDA modelo MX-PI2640FLEX.

Le recomendamos que dedique algo de tiempo a leer este Manual de usuario e instalación para comprender completamente cómo instalarlo correctamente y cómo utilizarlo. Para la instalación, lea la sección de instalación.

Lea todas las instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usar y guarde este manual de usuario e instalación para futuras consultas. Entre otras, incorpora las siguientes características:

- Cristal cerámico de alta resistencia.

- Potencia máxima: 6800 W

- Funcionamiento en modo independiente con 3 zonas de cocción o modo FLEX que combina las dos zonas de cocción izquierda para obtener una gran superficie de cocción:

- Funcionamiento en modo independiente:

- Zona 1 (superior izquierda): de 185 a 185 mm de diámetro de cocción, potencia 1800 W (2000 W modo turbo)

- Zona 2 (inferior izquierda): de 185 a 185 mm de diámetro de cocción, potencia 1600 W (1800 W modo turbo)

- Zona 3 (Zona derecha): de 80 a 160 mm de diámetro de cocción, potencia 1300 W (1600 W modo turbo)

- Funcionamiento en modo FLEX:

- Zona izquierda: 200 x 400 mm de superficie de cocción, potencia 2600 W (3000 modo turbo)

- Controles electrónicos tipo táctil

- 9 niveles de potencia + función turbo

- Temporizador hasta 99 minutos

- Detección de recipientes pequeños a no aptos para inducción

- Apagado automático de seguridad y Bloqueo infantil

- Indicación de calor residual

ANTES DE CONECTAR EL APARATO

Su seguridad es importante para nosotros. Por favor, lea esta información antes de usar la placa de inducción.

Instalación (Peligro de descarga eléctrica)

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier trabajo o mantenimiento en él.

- La conexión a un buen sistema de cableado a tierra es esencial y obligatoria.

- Las modificaciones al sistema de cableado doméstico solo deben ser realizadas por un electricista cualificado.

- El incumplimiento de este consejo puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.

Peligro de corte

- Tenga cuidado: los bordes del panel pueden estar afilados.

- No usar precaución puede provocar lesiones o cortes.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de instalar o usar este aparato.

- No se debe colocar ningún producto o producto combustible en este aparato en ningún momento.

- Ponga esta información a disposición de la persona responsable de instalar el dispositivo, ya que podría reducir sus costos de instalación.

- Para evitar riesgos, este aparato debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones para su instalación.

- Este aparato debe ser instalado y conectado a tierra únicamente por una persona debidamente cualificada.

- Este aparato debe conectarse a un circuito que incorpore un interruptor de aislamiento que proporcione una desconexión total de la fuente de alimentación.

- Si no se instala correctamente el dispositivo, se podrían invalidar las reclamaciones de garantía o responsabilidad.

Operación y mantenimiento

- No cocine sobre una placa rota o agrietada. Si la superficie de la superficie de cocción se rompe o se agrieta, desconecte la placa de la toma de corriente de red (automático) y póngase en contacto con un técnico cualificado.

- Apague la placa y espere a que esté completamente fría antes de la limpieza, para el mantenimiento deberá desconectar la placa de la red eléctrica.

- El incumplimiento de este consejo puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.

Peligro para la salud

- Este aparato cumple con las normas de seguridad eléctrica y electromagnética.

- Sin embargo, las personas con marcapasos u otros implantes eléctricos (como bombas de insulina) deben consultar a su médico o al fabricante del implante antes de usar este dispositivo para asegurarse de que sus implantes no se vean afectados por el campo electromagnético.

- El incumplimiento de este consejo puede resultar en la muerte o daños importantes para su salud.

Peligro de superficie caliente

- Durante el uso, las partes accesibles de este aparato se calentarán lo suficiente como para causar quemaduras.

- No permita que su cuerpo, ropa o cualquier otro elemento que no sea el utensilio de cocina adecuado entren en contacto con el vidrio de inducción hasta que la superficie esté fresca.

- Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie de la encimera, ya que pueden calentarse.

- Las asas de las cacerolas pueden estar calientes al tacto. Verifique que los mangos de las cacerolas no sobresalgan de otras zonas de cocción que están encendidas. Mantenga las asas fuera del alcance de los niños.

- Mantenga a los niños alejados.

- El incumplimiento de estos consejos puede provocar quemaduras y escaldaduras.

Peligro de corte

- La cuchilla afilada de un raspador para placas de cristal se expone cuando la cubierta de seguridad se retrae. Use con mucho cuidado y siempre guarde de forma segura y fuera del alcance de los niños.

- No tener la precaución necesaria puede provocar lesiones o cortes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso. Cuando el aceite se calienta en exceso puede causar humo y derrames que pueden encenderse.

- Nunca use su aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.

- Nunca deje objetos o utensilios sobre el aparato.

- No coloque ni deje objetos magnetizables (por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de memoria) ni dispositivos electrónicos (por ejemplo, computadoras, reproductores de MP3) cerca del dispositivo, ya que pueden verse afectados por su campo electromagnético.

- Nunca use su aparato para calentar o calentar la habitación.

- No coloque sobre la placa juguetes o productos que llamen la atención a los niños, los niños podrían subirse a la placa y podrían lesionarse gravemente.

- Después del uso, siempre apague las zonas de cocción y la placa como se describe en este manual (es decir, utilizando los controles táctiles). No confíe en la función de detección de utensilios no aptos para inducción para apagar las zonas de cocción cuando retire las cacerolas.

No permita que los niños jueguen con el aparato o se sienten, se paren o se suban en la placa.

- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa el aparato.

- Los niños o personas con una discapacidad que limitan su capacidad para usar el aparato deben tener una persona responsable y competente para instruirlos sobre su uso. El instructor debe estar convencido de que puede usar el aparato sin peligro para ellos o para su entorno.

- No repare ni reemplace ninguna parte del aparato a menos que se recomiende específicamente en el manual. Todos los demás servicios deben ser realizados por un técnico calificado.

- No use un limpiador a vapor para limpiar la placa.

- No coloque ni deje caer objetos pesados ​​sobre la placa.

- No se apoye sobre la placa.

- No utilice ollas, sartenes o cacerolas con bordes irregulares ni los arrastre a través de la superficie del vidrio de inducción ya que esto puede rayar el vidrio.

- No utilice estropajos ni ningún otro producto de limpieza abrasivo para limpiar la superficie de la placa, ya que pueden rayar el cristal de inducción.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal cualificado para evitar un peligro.

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.

- ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso.

Se debe tener cuidado para evitar tocar las zonas de cocción.

Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados ​​continuamente.

- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden los peligros involucrados

- ADVERTENCIA: cocinar sin supervisión en una placa con grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio. NUNCA intente apagar un incendio con agua, ¡apague el aparato! y luego cubra la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.

- ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no coloque o almacene productos sobre las superficies de cocción.

- ADVERTENCIA: si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de descarga eléctrica y no la toque para evitar cortes del cristal cerámico.

- No se debe utilizar un limpiador a vapor.

- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

- PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado. El proceso de cocción a corto plazo debe supervisarse continuamente.

- ADVERTENCIA: Para evitar que se mueva la placa, se deben instalar los anclajes de seguridad. Consulte las instrucciones de instalación.

- ADVERTENCIA: Utilice solo protectores de cocina diseñados por el fabricante del aparato de cocción o indicados por el fabricante del aparato en las instrucciones de uso adecuadas o protectores de cocina incorporados en el aparato. El uso de protectores inadecuados puede causar accidentes.

- Este aparato incorpora una conexión a tierra solo para fines funcionales.

- Retire cualquier película protectora que pueda estar en la placa de inducción.

LA COCINA POR INDUCCIÓN

Ventajas de la cocina por inducción

La cocina por inducción supone un cambio radical en la forma tradicional de cocinar alimentos, el calor se genera directamente en el recipiente por lo que se elimina la pérdida de calor que hay entre los distintos elementos (recipiente, placas de cristal vitrocerámico, etc.) las ventajas son las siguientes:

- Disminución del tiempo para cocinar: el recipiente se calienta más rápido.

- Ahorro de energía: al disminuir el tiempo para cocinar y/o freír. Cuando se retira el recipiente de la zona de cocción, automáticamente deja de suministrar calor.

- Limpieza más sencilla; al no estar la superficie tan caliente los alimentos que se derraman no se queman con tanta rapidez.

Recipientes apropiados para inducción

Recipientes ferromagnéticos

Los recipientes adecuados para la cocina por inducción son aquellos que están fabricados con material ferromagnético. Pueden ser de acero esmaltado, hierro fundido o vajilla especial para inducción de acero inoxidable.

Para saber si un recipiente es apto para la cocina por inducción, comprobar que son atraídos por un imán.

Recipientes especiales

Existen otros tipos de recipientes cuya base no es ferromagnética en su totalidad. Antes de utilizarlos comprobar el diámetro de la base y que estos recipientes son detectados por la placa de inducción.

Recipientes no apropiados para inducción

No utilizar nunca recipientes de acero fino normal, vidrio, barro, cobre, o aluminio.

Características de la base del recipiente

Preste especial atención a la forma de la base, ya que ha de ser totalmente plana. No utilice recipientes con bordes irregulares o con la base curvada.

Asegúrese de que la base del recipiente sea lisa, se apoye plana contra el vidrio y tenga el mismo tamaño que la zona de cocción. Use recipientes cuyo diámetro sea tan grande como el gráfico de la zona seleccionada. Al usar un recipiente, se utilizará una energía ligeramente más amplia con su máxima eficiencia. Si usa una olla más pequeña, la eficiencia podría ser menor a la esperada. Centra siempre la sartén en la zona de cocción.

La base de un recipiente puede influir en la distribución del calor y por consiguiente en el resultado de la cocción. La elección de un recipiente con una base de mayor calidad (por ejemplo, de tipo sándwich) nos ahorrará tiempo de cocinado y energía.

Proteja la superficie de cristal

Levante siempre los recipientes de la encimera de inducción, no la deslice, ya que podrían rayar el cristal.

Recipientes vacios o con una base muy fina

Nunca colocar un recipiente vacio en la placa y encender la misma, ya que puede provocar un sobrecalentamiento del recipiente (por el exceso de calor) y dañar al cristal cerámico o a la propia placa. Si la base del recipiente es muy fina también puede calentarse en exceso, absténgase de utilizar este tipo de recipientes.

Detección del recipiente

La placa tiene un límite mínimo de detección de la zona de cocción que varía en cada zona de cocción. Por este motivo, debe abstenerse de utilizar recipientes cuya base sea inferior al diámetro especificado.

Si enciende la placa sin ningún recipiente, con un recipiente cuya base sea inferior al especificado o con un recipiente no apto para inducción, la placa no funcionará, en la pantalla aparecerá la indicación “        ”.

Dimensiones del recipiente

Las zonas de cocción tienen un diámetro mínimo y máximo de funcionamiento, y se adaptan automáticamente al diámetro del recipiente. Sin embargo, la parte inferior del recipiente debe tener un diámetro mínimo de acuerdo con la zona de cocción correspondiente. Para obtener la mejor eficiencia de su placa de inducción, coloque la base del recipiente en el centro de la zona de cocción.

Diámetro de cocción de la zona superior izquierda: 185 ~ 185 mm Ø

Diámetro de cocción de la zona inferior izquierda: 185 ~ 185 mm Ø

Diámetro de cocción de la zona derecha: 80 ~ 160 mm Ø

CONTROLES Y ELEMENTOS

1

3

4

2

5

- Zona de cocción superior izquierda: Diámetro de cocción: 185 ~ 185 mm Ø

Potencia: 1800 W (2000 W modo turbo)

- Zona de cocción inferior izquierda: Diámetro de cocción: 185~185 mm Ø

Potencia: 1600 W (1800 W modo turbo)

- Zona de cocción derecha: Diámetro de cocción: 80 ~ 160 mm Ø

Potencia: 1300 W (1600 W modo Turbo)

- Zona de cocción flexible: Superficie máxima de cocción: 200 x 400 mm

Potencia: 2600 W (3000 W modo turbo)

- Panel de control

PANEL DE CONTROL

3

4

5

2

9

6

8

7

1

10

- Encendido y apagado

- Selector del nivel de potencia

- Zona de cocción superior izquierda (selector e indicador de potencia)

- Zona de cocción inferior izquierda (selector e indicador de potencia)

- Zona de cocción derecha (selector e indicador de potencia)

- Activar zona de cocción flexible

- Función turbo

- Temporizador

- Bloqueo del panel de control

- Encendido y apagado de la zona de cocción flexible

USO DE LOS CONTROLES TÁCTILES

- Los controles responden al tacto, por lo que no es necesario aplicar ninguna presión.

- Use la parte completa de la yema del dedo, no su punta.

- Oirá un pitido cada vez que se detecte un toque.

- Asegúrese de que los controles estén siempre limpios, secos y de que no haya ningún objeto (por ejemplo, un utensilio o un paño) que los cubra. Incluso una delgada capa de agua puede hacer que los controles sean difíciles de operar.

USO DE LA COCINA DE INDUCCIÓN

Para empezar a cocinar

- Toque el botón de encendido/apagado 1 (     ).

Al encenderse la placa sonará un aviso acústico y las pantallas mostrarán la indicación "--", avisando que la placa está encendida y en el estado de espera o reposo.

- Si transcurridos 30 segundos no enciende una zona de cocción, la placa de inducción automáticamente se apagará.

- Coloque un recipiente adecuado a la zona de cocción elegida.

- Asegúrese de que la parte inferior del recipiente y la superficie de la zona de cocción están limpios y secos.

- Toque el botón de selección 4, 3,ó 5 correspondiente a la zona de cocción elegida, el indicador de potencia de la zona de cocción elegida mostrará el nivel de potencia por defecto  “ 0 ” parpadeando.

- Con la yema del dedo toque las lineas del selector del nivel de potencia 2 y realice un movimiento hacia la derecha o a la izquierda  para aumentar o disminuir la potencia respectiva-mente. El indicador del nivel de potencia de la zona de cocción elegida mostrará la potencia seleccio-nada (1, 2, 3, etc.).

- El nivel de potencia de una zona de cocción se puede variar en cualquier momento durante el cocinado. Para ello elija la zona de cocción deseada mediante los botones de selección 4, 3, ó 5 cuando el indicador del nivel de potencia comience a parpadear, ajuste la potencia mediante el selector del nivel de potencia 2.

- Para apagar una zona de cocción, elija la zona de cocción deseada (consulte el apartado anterior) y cuando el indicador del nivel de potencia de la zona de cocción elegida comience a parpadear, toque y  mantenga el dedo durante 3 segundos en la parte inferior izquierda del selector del nivel de potencia 2 hasta que el indicador de potencia muestre la indicación “ - ”.

Si el indicador de potencia muestra parpadeando la indicación

Esto significa que…

- No ha colocado un recipiente en la zona de cocción correcta o,

- que el recipiente que está utilizando no es adecuado para la cocción por inducción o,

- que el recipiente tiene la base demasiado pequeña o no está centrada correctamente en la zona de cocción.

Por consiguiente…

- No se realiza calentamiento a menos que haya un recipiente adecuado en la zona de cocción.

- La pantalla se apagará automáticamente después de 1 minuto si no se coloca un  recipiente adecuado en ella.

Cuando haya terminado de cocinar

- Elija la zona de cocción que desee apagar mediante los botones de selección 4, 3 ó 5 y cuando el indicador del nivel de potencia comience a parpadear, apague la zona de cocción tal y como se describe en el punto 6 del apartado anterior).

- Si el indicador de potencia de una zona de cocción muestra la indicación   “H ” significa que la zona de cocción correspondiente está muy caliente.

- Para apagar la placa toque el botón de encendido/ apagado 1 (      ).

- ¡Cuidado con las superficies calientes!

El símbolo “ H ” indica qué zona de cocción está caliente al tacto. Desaparecerá cuando la superficie se haya enfriado a una temperatura segura. También puede usarse como una función de ahorro de energía si desea calentar más sartenes, use la zona de cocción que todavía está caliente

ZONA DE COCCIÓN FLEXIBLE

La zona de cocción flexible está situada en la parte izquierda de la placa de inducción y está delimitada por cuatro líneas, el recipiente no debe exceder del rectángulo formado por ambas líneas horizontales y sus correspondientes líneas (no dibujadas) verticales, zona de color blanco en el dibujo.

Zona de cocción flexible

- Encienda la placa, toque el botón de encendido/apagado 1 (     ) y coloque un recipiente adecuado en la zona de cocción flexible.

- Toque uno de los botones de selección 4 ó 3 y el indicador de potencia correspondiente mostrará el nivel de potencia por defecto  “ 0 ” parpadeando.

- Toque el botón de encendido/apagado de la zona de cocción flexible          6, los indicadores del nivel de potencia de la zona de cocción superior e inferior izquierda mostrarán el nivel de potencia por defecto “ 5 ” parpadeando.

- Con la yema del dedo toque las lineas del selector del nivel de potencia 2 y realice un movimiento hacia la derecha o a la izquierda  para aumentar o disminuir la potencia respectiva-mente. Los indicadores del nivel de potencia de las zonas de cocción superior e inferior izquierda mostrarán la potencia seleccionada (1, 2, 3, etc.).

- El nivel de potencia de la zona de cocción flexible se puede variar en cualquier momento durante el cocinado. Para ello toque uno de los botones de selección 4 ó 3 y cuando los indicadores del nivel de potencia comiencen a parpadear, ajustar la potencia mediante el selector del nivel de potencia 2.

- Para apagar la zona de cocción flexible, toque uno de los botones de selección 4 ó 3 y cuando los indicadores del nivel de potencia comiencen a parpadear, toque y mantenga el dedo durante 3 segundos en la parte inferior izquierda del selector del nivel de potencia 2 hasta que los indicadores de potencia muestren las indicaciones “ - ”.

FUNCIÓN TURBO

La función Turbo sirve para aumentar temporalmente la potencia de la zona de cocción elegida, y así poder obtener una cocción más potente y más rápida en un corto periodo de tiempo.

Le recomendamos que utilice la función Turbo con precaución y sólo de forma temporal ya que el exceso de potencia  puede llegar a quemar o sobrecalentar los alimentos.

Uso de la función Turbo

- Para activar el modo Turbo en una zona de cocción, toque el botón de selección 4, 3 ó 5 correspondiente a la zona de cocción deseada, el indicador de potencia de la zona de cocción elegida mostrará el nivel de potencia seleccionado parpadeando.

- Después toque el botón de función Turbo 7 (     ) y el indicador de potencia mostrará la indicación “ b ” que es el modo Turbo (Boost).

- Para cancelar la función Turbo, mediante los botones de selección, 4, 3 ó 5 elija la zona de cocción que tiene activada dicha función, cuando la indicación “ b ” esté parpadeando toque el botón de función Turbo 7 y el indicador de potencia mostrará el nivel seleccio-nado antes de activar la función Turbo.

Nota:	La función Turbo aumenta considerablemente la potencia, por lo que le recomendamos que la utilice con precaución ya que los tiempos de cocinado pueden variar y el exceso de temperatura puede llegar a quemar la comida.

BLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL

Puede bloquear el panel de control para evitar el uso involuntario (por ejemplo, que los niños enciendan accidentalmente las zonas de cocción).

Cuando el panel de control está bloqueado, todos los botones están bloqueados, excepto el botón de encendido/apagado 1 (    ) sólo para apagar la placa y el botón de bloqueo/desbloqueo del panel de control 9 (     ).

Para bloquear el panel de control

Toque el botón de bloqueo del panel de control 9 (   ) y el indicador del temporizador mostrará la indicación “ Lo ”

Para desbloquear el panel de control

- Toque y mantenga el dedo sobre el botón de bloqueo 9 (     ),  hasta que la indicación “ Lo ” desaparezca de la pantalla.

- Ahora el panel de control está desbloqueado y se puede utilizar la placa.

Cuando el panel de control de la placa de inducción está en el modo de bloqueo, todos los botones están desactivados excepto el botón de encendido /apagado 1. Siempre podrá apagar la placa de inducción mediante el botón de encendido/apagado 1 en caso de emergencia, después deberá desbloquear el panel de control.

TEMPORIZADOR

El temporizador desactiva la zona de cocción seleccionada y avisa mediante “Bips” una vez transcurrido el tiempo previamente fijado. Se puede configurar el temporizador hasta un tiempo máximo de 99 minutos.

Uso del temporizador (La zona de cocción debe estar en funcionamiento)

- Toque el botón de selección 4, 3 ó 5 corres-pondiente a la zona de cocción elegida, el indicador de potencia de la zona de cocción seleccionada mostrará el nivel de potencia parpadeando.

- Toque el botón del temporizador 8 (     ), la pantalla mostrará el tiempo de desconexión prefijado de fábrica “ 30 ” y el dígito “ 3 ” correspondiente a las decenas de los minutos parpadeando.

- Ajuste las decenas de los minutos para el apagado automático mediante el selector del nivel de potencia. Con la yema del dedo toque las lineas de selección del nivel de potencia 2 y realice un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir respectivamente las decenas de los minutos.

- Una vez ajustadas las decenas de los minutos, deje transcurrir 3 segundos sin tocar ningún botón y el dígito correspondiente a las unidades de los minutos comenzará a parpadear.

- Ajuste las unidades de los minutos para el apagado automático mediante el selector del nivel de potencia. Con la yema del dedo toque el círculo de selección del nivel de potencia 2 y realice un movimiento circular hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir los minutos.

- Una vez establecido el tiempo para el apagado automático deje transcurrir 2 segundos sin tocar ningún botón, sonará un “Bip” de confirmación e iniciará la cuenta atrás para la desconexión automática. El indicador de potencia de la zona temporizada aparecerá con un punto intermitente avisando que está temporizada.

- Para cancelar el temporizador toque el botón de selección 4, 3 ó 5 correspondiente a la zona de cocción temporizada que desea cancelar, cuando el indicador de potencia de la zona de cocción esté parpadeando toque el botón del temporizador 8 (     ).

La zona de cocción que no esté configurada con el temporizador seguirá funcionando si está encendida previamente.

Notas:

- Si desea utilizar el temporizador sólo como recordatorio y no para desactivar una zona de cocción, omita el paso 1 (selección de una zona de cocción) y el temporizador únicamente avisará mediante “Bips” una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

- Si desea cambiar el tiempo para la desconexión automática después de configurar el temporizador, debe comenzar desde el paso 1.

- Se pueden temporizar todas las zonas de cocción, para ello siga los pasos anteriormente indicados para cada zona de cocción.

- El temporizador únicamente se puede activar, modificar o desactivar cuando la zona de cocción esté seleccionada, es decir, cuando  el dígito indicador del nivel de potencia esté parpadeando.

PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO

En el interior de la placa de inducción, está ubicado un sensor de temperatura, el cual está supervisando constantemente la temperatura de funcionamiento, cuando esta es excesiva y los ventiladores incorporados no son capaces de disminuir la temperatura, la placa dejará de funcionar automáticamente.

APAGADO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD

Es un sistema de protección que incorpora la placa de inducción, la cual se apaga automáticamente si usted se olvida de apagarla.

El tiempo de apagado automático varía en función de la potencia seleccionada, vea el siguiente cuadro:

| Nivel de potencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de apagado automático (horas) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1,5 |

Las personas con un marca pasos deben consultar a su médico antes de usar esta unidad.

LIMPIEZA DE LA PLACA DE INDUCCIÓN

| Tipo suciedad | Como limpiar | Importante |
| --- | --- | --- |
| Suciedad diaria en la superficie de cristal (huellas dactilares, marcas, manchas dejadas por la comida o derrames no azucarados) | - Desconecte la alimentación de la placa mediante el interruptor o diferencial habilitado para ello. - Utilice un limpiador para placas de inducción mientras la superficie esté templada (¡pero no caliente!) - Enjuague y seque la placa con un paño limpio o una toalla de papel. - Vuelva a conectar la placa a la alimentación. | - Al desconectar la alimentación de la placa, no habrá ninguna indicación de superficie caliente, ¡pero la zona de cocción aún puede estar caliente! - Utilice estropajos especiales para placas de cristal. No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos que puedan dañar la placa. Lea la etiqueta para verificar si el limpiador o estropajo es el adecuado No deje residuos en la superficie, el cristal se puede manchar. |
| Derrames producidos por alimentos azucarados | Elimínelos inmediatamente utili-zando para ello una espátula o un raspador adecuado para placas de inducción, pero tenga cuidado con las superficies calientes de la zona de cocción: - Desconecte la alimentación de la placa mediante el interruptor o diferencial habilitado para ello - Sostenga la espátula o raspador en un ángulo de 30° y raspe la suciedad o el derrame hacia un área fría de la placa, después limpie la suciedad o derrame con una bayeta o servilleta de papel. | Elimine las manchas dejadas por el derretimiento y los alimentos azucarados o los derrames tan pronto como sea posible. Si se deja enfriar sobre el cristal, puede ser difícil la limpieza o incluso dañar de forma permanente la superficie de la placa. Peligro de corte: cuando la cubierta de seguridad se retrae, la cuchilla en un raspador queda afilada. Úselo con mucho cuidado y siempre guarde de forma segura y fuera del alcance de los niños. |
| Suciedad y manchas de derrames en el panel de control | - Desconecte la alimentación de la placa mediante el interruptor o diferencial habilitado para ello - Limpie el área del panel de control con una esponja o paño húmedo y limpio. - Seque completamente la zona del panel de control - Vuelva a conectar la placa a la alimentación. | Los derrames de líquido en la zona del panel de control puede provocar un mal funcionamiento de la placa de inducción, los botones táctiles pueden no funcionar correctamente Asegúrese de limpiar y secar totalmente la zona del panel de control antes de volver a conectar la placa a la alimentación. |

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Posibles causas | ¿Que hacer? |
| --- | --- | --- |
| La placa de inducción no se enciende | No hay alimentación de red | Asegúrese de que la placa de inducción esté conectada a la toma de corriente de red y que el interruptor o automático está en la posición de encendido. Compruebe si tiene luz en el resto de su casa. Si ha comprobado todo y el problema persiste, llame a un técnico. |
| Los botones táctiles no funcionan de forma correcta | Puede haber una pequeña película de agua o líquido sobre los botones o puede estar utilizando la punta de su dedo al tocar los botones. | Asegúrese de que el área del panel de control esté limpia y seca. Use la yema del dedo cuando toque los controles. |
| Los botones táctiles no funcionan | El panel de control está bloqueado | Desbloquear el panel de control, consulte la sección correspondiente. |
| La superficie de la placa está rayada | Los recipientes de cocina pueden tener bordes o aristas que deterioran la placa. Los utensilios o los productos de limpieza utilizados no son los adecuados. | Utilice recipientes de cocina con la base plana y lisa. Consulte la sección “La cocina por inducción” y la sección limpieza de la placa de inducción. |
| Algunos recipientes hacen ruidos o chasquidos | Algunos recipientes tienen la base de tipo sándwich | Esto es normal y es debido al tipo de base del recipiente, esto es normal y no indica una anomalía o fallo. |
| La placa de produce un zumbido cuando se usa con un nivel de potencia alto. | Esto es causado por la tecnología de cocción por inducción. | Esto es normal, el ruido debería reducirse o desaparecer por completo al disminuir el de potencia. |
| Ruido del ventilador procedente de la placa de inducción. | Se ha encendido el ventilador que refrigera la placa de inducción. Evita que la placa se sobrecaliente, el ventilador puede continuar funcionando después de apagar la placa de inducción. | Esto es normal y no es un mal funcionamiento. No desconecte la alimentación de la placa de inducción mientras el ventilador está funcionando. |
| Los recipientes no se calientan y en la pantalla aparece la indicación | El recipiente no es apto para inducción, la base del mismo es muy pequeña o no está centrado en la zona de cocción. | Use recipientes aptos para inducción, con la base suficientemente grande para ser detectada y céntrelo en la zona de cocción |
| La placa se ha apagado de forma inesperada, suena un tono y muestra un código de error en la pantalla. | Fallo técnico | Anote el código de error y desconecte la alimentación de la placa mediante el interruptor o diferencial habilitado para ello. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano. |

MENSAJES DE ERROR

Si surge una anomalía, la placa de inducción entrará en el estado de protección automáticamente y mostrará los códigos de error correspondientes:

| Mensaje | Descripción | Solución |
| --- | --- | --- |
| E 1 / E 2 | Protección contra baja tensión (<130 V) o sobretensión (> 265 V) | Si la tensión en la toma de corriente de red es inferior o superior a la especificada, consulte con un electricista cualificado. |
| E 3 | Fallo en el sensor de temperatura de la bobina de inducción. | Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano. |
| E 4 | Fallo en el sensor de temperatura IGBT | Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano. |
| E 5 | Alta temperatura (> 280 ºC) del sensor de temperatura de la bobina de inducción. | Apague la placa de inducción y espere a que se enfríe. |
| E 6 | Alta temperatura en el sensor IGBT | Compruebe que la ventilación es correcta y los ventiladores no están obstruidos. |
| E r | Fallo interno de los circuitos de control. | Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano. |
| E e | Hay exceso de líquido en los botones del panel de control | Limpie y seque el panel de control |

INSTALACIÓN

Efectúe un orificio en la encimera en base a las siguientes sugerencias:

- Debe dejar al menos un mínimo de 5 cm alrededor del orificio, libre de obstáculos (muebles, electrodomésticos, etc.).

- El grosor de la encimera sea de al menos 30 mm.

- Elija el material de la encimera resistente al calor para evitar una deformación causada por la radiación de calor de la placa de inducción.

Junta

| L(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 520 | 55 | 51 | 560 | 490 | 50 min. |

Bajo cualquier circunstancia, asegúrese de que la placa de inducción esté bien ventilada y que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas.

Asegúrese de que la placa de inducción esté en buen estado de funcionamiento. Como se muestra abajo

Nota: La distancia de seguridad entre la placa de inducción y el mueble o campana extractora encima de la placa de inducción debe ser de al menos 760 mm.

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 | 50 mm | 20 mm | Entrada de aire | Salida de aire 10 mm |

Antes de instalar la placa de inducción, asegúrese de que

- La superficie de la encimera es lisa y está nivelada, y ningún elemento estructural interfiere con los requisitos de espacio

- La encimera está hecha de un material resistente al calor.

- Si la placa de inducción está instalada encima de un horno, que el horno tenga un ventilador de refrigeración incorporado.

- La instalación cumplirá con todos los requisitos de autorización y las normas y regulaciones aplicables.

- La instalación eléctrica cumpla con las reglas y regulaciones locales de seguridad e incorpora un interruptor o automático de aislamiento adecuado que proporciona una desconexión total de la red eléctrica.

- El interruptor o automático de aislamiento debe ser adecuado y proporcionar una separación de contacto de espacio de aire de 3 mm en todos los polos (o en todos los conductores [de fase] activos si las reglas locales de cableado permiten esta variación de los requisitos)

- El interruptor o automático de aislamiento sea fácilmente accesible para el usuario.

- Consulte con un electricista autorizado o a las autoridades locales sobre la instalación y los estatutos, si tiene dudas sobre la instalación.

- Utilice acabados resistentes al calor y fáciles de limpiar (como los azulejos de cerámica) para las superficies de las paredes que rodean la encimera.

Al finalizar la instalación de la placa de inducción asegúrese de que…

- El cable de alimentación no es accesible a través de puertas de cajones o cajones.

- Hay un flujo adecuado de aire fresco desde el exterior del gabinete hasta la base de la encimera.

- Si la placa de inducción está instalada sobre un cajón o espacio de armario, se instala una barrera de protección térmica debajo de la base de la placa.

- El interruptor o automático de aislamiento es fácilmente accesible por el usuario.

Antes de colocar los soportes de fijación.

La unidad debe colocarse sobre una superficie estable y lisa (use el embalaje). No aplique fuerza sobre los controles que sobresalen de la placa.

Colocación de los soportes de fijación

Para fijar la placa de inducción en la encimera deberá colocar previamente los soportes de fijación, utilice los tornillos suministrados (no utilice otros tornillos ya que podría dañar la parte interior de la placa de inducción).

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Tornillo | Soporte | Orificio del tornillo | Base |

CristalJunta

Soporte de fijación CristalJunta

Tornillo

Base de la placa

Encimera

###### Precauciones

###### La placa de inducción debe ser instalada por electricistas autorizados o técnicos cualificados. Por favor, nunca realice la operación por su cuenta.

###### La placa de inducción no se puede instalar directamente sobre un lavaplatos, nevera, congelador, lavadora o secadora, ya que la humedad puede dañar los componentes electrónicos de la placa de inducción.

###### La placa de inducción se instalará de modo que se pueda garantizar una mejor radiación de calor para mejorar su fiabilidad.

###### La pared y la zona de calentamiento inducido sobre la superficie de la mesa deben soportar el calor.

###### Para evitar cualquier daño, la encimera debe ser resistente al calor.

CONEXIÓN DE LA PLACA DE INDUCCIÓN A LA RED ELÉCTRICA.

La placa de inducción debe ser instalada por un electricista autorizado o por un técnico debidamente cualificado.

Antes de conectar la placa de inducción a la red eléctrica, compruebe que:

- La instalación eléctrica donde vaya a conectar la placa de inducción debe ser adecuada para la potencia consumida por la placa de inducción.

- El voltaje debe corresponder al valor nominal especificado en las características descritas en este manual.

- La sección de los cables de alimentación deben soportar la corriente  especificada en la placa de características.

Para conectar la placa de inducción a la toma de corriente de red, no debe utilizar adaptadores, reductores o bifurcaciones, ya que estos dispositivos se pueden calentar y provocar un incendio.

El cable de alimentación de la placa de inducción no debe tocar ninguna pieza o zona donde adquiera altas temperaturas y debe colocarse de modo que la temperatura no excederá los 75˚C en ningún punto.

Verifique con un electricista autorizado y cualificado si la instalación eléctrica  es adecuada. Cualquier modificación de la instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por un electricista autorizado.

La conexión eléctrica de la placa de inducción se debe realizar de acuerdo con la normativa vigente y protegida mediante un interruptor magnetotérmico o automático de un solo polo. El conexionado se muestra a continuación:

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Conexión

de red eléctrica

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

- Si el cable está dañado, para ser sustituido o reemplazado, la operación debe ser realizada por un Servicio Técnico Oficial Mx Onda.

- Si la placa de inducción se conecta directamente a la red, debe instalarse un interruptor unipolar con una apertura mínima de 3 mm entre los contactos.

- El instalador autorizado debe asegurarse de que se haya realizado la conexión eléctrica correcta y que cumpla con las normas de seguridad.

- El cable no debe estar doblado ni comprimido.

- El cable debe ser revisado regularmente y reemplazado solo por técnicos autorizados.

- El cable amarillo / verde del cable de alimentación debe estar conectado a la tierra de la toma de corriente de red.

- El fabricante no se responsabiliza de ningún accidente que resulte del uso de un aparato que no esté conectado a tierra o de una continuidad de conexión a tierra defectuosa.

- Si el dispositivo tiene una toma de corriente, debe instalarse de modo que se pueda acceder a la toma de corriente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Consumo máximo	6800 W

Superficie de cocción	Cristal cerámico de alta resistencia

Zona 1 (superior izquierda)

Potencia máxima	1800 W (2000 W modo turbo)

Diámetro de cocción	185 ~ 185 mm Ø

Zona 2 (inferior izquierda)

Potencia máxima	1600 W (1800 W modo turbo)

Diámetro de cocción	185 ~ 185 mm Ø

Zona 3 (zona derecha)

Potencia máxima	1300 W (1600 W modo turbo)

Diámetro de cocción	80 ~ 160 mm Ø

Funcionamiento en modo FLEX

Potencia máxima	2600 W (3000 modo turbo)

Superficie de cocción	200 x 400 mm

Controles 	Tipo táctil

Niveles de potencia	9 niveles

Temporizador 	Hasta 99 minutos

Dimensiones	590 x 520 x 58 mm (l, a, alto)

Dimensiones hueco para encastrar	560 x 490 mm (l, a)

Peso	10 Kg

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EC (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 2014/35/EC (LVD) en materia de seguridad de baja tensión.

“MX, MX ONDA”  y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

Teléfono de información y Servicio Técnico: 902 551 501

MX ONDA, S. A.

C / Matabueyes, 7  Nave 1A  19171

Cabanillas del Campo (Guadalajara)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

http://www.mxonda. es

USER AND INSTALLATION MANUAL

INDUCTION HOB FOR

FIT WITH THREE ZONES

COOKING AND FLEXIBLE ZONE

MODEL: MX-PI2640FLEX

## BEFORE USE, READ THIS MANUAL CAREFULLY

###### ATTENTION!

THIS APPLIANCE WORKS WITH A VOLTAGE OF 230 V, TO AVOID   POSSIBLE ELECTRIC SHOCK, DO NOT TRY TO OPEN IT. This device does  not have any part that can be repaired by yourself. In the event of a  malfunction, do not manipulate it, go to an Official MX ONDA Technical  Service.

Once the useful life of this electrical product has expired, do not throw it away with household waste.

Deposit it in the appropriate container at a local recycling point for later recycling.

This product complies with the European RoHS

Directive (2011/65/EU), on the restriction of the use of certain

hazardous substances in electrical and electronic equipment.

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the built-in induction hob with three cooking zones and flexible zone MX ONDA model MX-PI2640FLEX.

We recommend that you spend some time reading this User and Installation Manual to fully understand how to properly install it and how to use it. For installation, read the installation section. Please read all safety instructions carefully before use and save this user and installation manual for future reference. Among others, it incorporates the following features:

- High resistance ceramic glass.

- Maximum power: 6800 W

- Operation in independent mode with 3 cooking zones or FLEX mode that combines the two left cooking zones to obtain a large cooking surface:

- Operation in independent mode:

- Zone 1 (upper left): 185 to 185 mm cooking diameter, power 1800 W (2000 W turbo mode)

- Zone 2 (lower left): 185 to 185 mm cooking diameter, power 1600 W (1800 W turbo mode)

- Zone 3 (Right zone): from 80 to 160 mm cooking diameter, power 1300 W (1600 W turbo mode)

- Operation in FLEX mode:

- Left zone: 200 x 400 mm cooking surface, power 2600 W (3000 turbo mode)

- Touch type electronic controls

- 9 power levels + turbo function

- Timer up to 99 minutes

- Detection of small containers not suitable for induction

- Automatic safety shutdown and Child Lock

- Residual heat indication

BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE

Your security is important for us. Please read this information before using the induction hob.

Installation (Electric Shock Hazard)

- Disconnect the appliance from the mains before carrying out any work or maintenance on it.

- Connection to a good ground wiring system is essential and mandatory.

- Modifications to the home wiring system should only be carried out by a qualified electrician.

- Failure to follow this advice may result in electric shock or death.

Cutting hazard

- Be careful: the edges of the panel may be sharp.

- Failure to use caution may cause injuries or cuts.

Important safety instructions

- Read these instructions carefully before installing or using this appliance.

- No combustible products or products should be placed in this appliance at any time.

- Make this information available to the person responsible for installing the device, as it could reduce your installation costs.

- To avoid risks, this appliance must be installed in accordance with these installation instructions.

- This appliance should only be installed and grounded by a suitably qualified person.

- This appliance must be connected to a circuit incorporating an isolation switch that provides complete disconnection from the power source.

  - Failure to properly install the device may void warranty or liability claims.

Operation and maintenance

- Do not cook on a broken or cracked cooktop. If the surface of the cooking surface breaks or cracks, disconnect the hob from the mains socket (automatic) and contact a qualified technician.

- Turn off the hob and wait for it to cool completely before cleaning; for maintenance you must disconnect the hob from the mains.

- Failure to follow this advice may result in electric shock or death.

Health Hazard

- This device complies with electrical and electromagnetic safety regulations.

- However, people with pacemakers or other electrical implants (such as insulin pumps) should consult their doctor or the implant manufacturer before using this device to ensure that their implants are not affected by the electromagnetic field.

- Failure to follow this advice may result in death or significant damage to your health.

Hot surface Hazard

- During use, accessible parts of this appliance will become hot enough to cause burns.

- Do not allow your body, clothing, or anything other than the appropriate cookware to come into contact with the induction glass until the surface is cool.

- Metal objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the countertop surface as they may become hot.

- Pan handles may be hot to the touch. Check that the handles of the saucepans do not protrude from other cooking zones that are on. Keep the handles out of the reach of children.

- Keep children away.

- Failure to follow these tips can cause burns and scalds.

Cutting Hazard

- The sharp blade of a glass plate scraper is exposed when the safety cover is retracted. Use with great care and always store safely and out of reach of children.

- Failure to take the necessary precautions may cause injuries or cuts.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Never leave the appliance unattended when in use. When oil is overheated it can cause smoke and spills that can ignite.

- Never use your appliance as a work or storage surface.

- Never leave objects or utensils on the appliance.

- Do not place or leave magnetizable objects (e.g., credit cards, memory cards) or electronic devices (e.g., computers, MP3 players) near the device, as they may be affected by its electromagnetic field.

- Never use your appliance to heat or heat the room.

- Do not place toys or products that attract children's attention on the plate; children could climb on the plate and could be seriously injured.

- After use, always turn off the cooking zones and hob as described in this manual (i.e. using the touch controls). Do not rely on the non-induction cookware detection feature to turn off the cooking zones when you remove the pans. Do not allow children to play with the appliance or sit, stand or climb on the hob.

- Do not leave children alone or unattended in the area where the appliance is used.

- Children or persons with a disability that limits their ability to use the appliance must have a responsible and competent person to instruct them in its use.

- The instructor must be convinced that they can use the device without danger to themselves or their environment.

- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other services must be performed by a qualified technician.

- Do not use a steam cleaner to clean the plate.

- Do not place or drop heavy objects on the plate.

- Do not lean on the plate.

- Do not use pots, pans or saucepans with uneven edges or drag them across the surface of the induction glass as this may scratch the glass.

- Do not use scouring pads or any other abrasive cleaning products to clean the surface of the hob, as they may scratch the induction glass.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified personnel to avoid a hazard.

- This appliance is intended for home use only, not professional use. MX ONDA will not accept any responsibility and the guarantee will be void in case of improper use or failure to follow instructions.

- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.

- Care should be taken to avoid touching the cooking zones.

- Children under 8 years old should be kept away unless continually supervised.

- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.

- This device can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe manner and understand the instructions. dangers involved.

- WARNING: Unattended cooking on a hotplate with grease or oil can be dangerous and cause a fire. NEVER try to put out a fire with water, turn off the appliance! and then cover the flame, for example, with a lid or a fire blanket.

- WARNING: Fire Hazard: Do not place or store products on cooking surfaces.

- WARNING: If the surface is cracked, turn off the appliance to avoid the possibility of electric shock and do not touch it to avoid cutting the ceramic glass.

- A steam cleaner should not be used.

- The appliance is not designed to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

- CAUTION: The cooking process must be supervised. The short-term cooking process must be continuously monitored.

- WARNING: To prevent the plate from moving, safety anchors must be installed. See installation instructions.

- WARNING: Use only cooktop protectors designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the appliance manufacturer in the appropriate instructions for use or cooktop protectors built into the appliance. The use of inappropriate protectors can cause accidents.

- This appliance incorporates a ground connection for functional purposes only.

- Remove any protective film that may be on the induction hob.

INDUCTION COOKING

Advantages of induction cooking

Induction cooking represents a radical change in the traditional way of cooking food, the heat is generated directly in the container, which eliminates the heat loss between the different elements (container, glass-ceramic plates, etc.) The advantages are the following:

- Decreased cooking time: the container heats up faster.

- Energy savings: by reducing the time for cooking and/or frying. When the container is removed from the cooking zone, it automatically stops supplying heat.

- Easier cleaning; Since the surface is not so hot, spilled food does not burn as quickly.

Containers suitable for induction

Ferromagnetic containers

The containers suitable for induction cooking are those that are made of ferromagnetic material. They can be made of enameled steel, cast iron or special stainless steel induction cookware.

To know if a container is suitable for induction cooking, check that they are attracted to a magnet.

Special containers

There are other types of containers whose base is not entirely ferromagnetic. Before using them, check the diameter of the base and that these containers are detected by the induction hob.

Containers not suitable for induction

Never use containers made of normal stainless steel, glass, clay, copper, or aluminum.

Container Base Features

Pay special attention to the shape of the base, since it must be completely flat. Do not use containers with uneven edges or curved bottoms.

Make sure the bottom of the container is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Use containers whose diameter is as large as the selected zone graph. When using a container, slightly more energy will be used at its maximum efficiency. If you use a smaller pot, the efficiency may be lower than expected. Always center the pan on the cooking zone.

The base of a container can influence the distribution of heat and therefore the cooking result. Choosing a container with a higher quality base (for example, sandwich type) will save cooking time and energy.

Protect the glass Surface

Always lift containers off the induction hob, do not slide it as this could scratch the glass.

Empty containers or containers with a very thin base

Never place an empty container on the plate and turn it on, as this can cause the container to overheat (due to excess heat) and damage the ceramic glass or the plate itself. If the base of the container is very thin, it can also become

excessively hot, refrain from using this type of container.

Container detection

The hob has a minimum cooking zone detection limit that varies for each cooking zone. For this reason, you should refrain from using containers whose base is smaller than the specified diameter.

If you turn on the hob without any container, with a container whose base is smaller than the specified one, or with a container not suitable for induction, the hob will not work, the display will show “        ”.

Container dimensions

The cooking zones have a minimum and maximum operating diameter, and automatically adapt to the diameter of the container. However, the bottom of the container must have a minimum diameter in accordance with the corresponding cooking zone. To get the best efficiency from your induction cooktop, place the base of the pan in the center of the cooking zone.

Cooking diameter of the upper left area: 185 ~ 185 mm Ø

Cooking diameter of the lower left area: 185 ~ 185 mm Ø

Cooking diameter of the right zone: 80 ~ 160 mm Ø

CONTROLS AND ELEMENTS

1

3

4

2

5

1. Upper left cooking zone: Cooking diameter: 185 ~ 185 mm Ø

Power: 1800 W (2000 W turbo mode)

2. Lower left cooking zone: Cooking diameter: 185~185 mm Ø

Power: 1600 W (1800 W turbo mode)

3. Right cooking zone: Cooking diameter: 80 ~ 160 mm Ø

Power: 1300 W (1600 W Turbo mode)

4. Flexible cooking zone: Maximum cooking surface: 200 x 400 mm

Power: 2600 W (3000 W turbo mode)

5. Dashboard

PANEL DE CONTROL

3

4

5

2

9

6

8

7

1

10

1. Power on and off

2. Power level selector

3. Upper left cooking zone (selector and power indicator)

4. Lower left cooking zone (selector and power indicator)

5. Right cooking zone (selector and power indicator)

6. Activate flexible cooking zone

7. Turbo function

8. Timer

9. Control panel lock

10. Turning the flexible cooking zone on and off

USING TOUCH CONTROLS

- Controls respond to touch, so no pressure is necessary.

- Use the entire tip of your finger, not the tip.

- You will hear a beep each time a touch is detected.

- Make sure that the controls are always clean, dry, and that no object (for example, a utensil or cloth) is covering them.Even a thin layer of water can make the controls difficult to operate.

USE OF THE INDUCTION COOKER

To start cooking

1. Touch the power button 1.

When the hob is turned on, an acoustic warning will sound and the screens will show the indication "--", warning that the hob is on and in the standby or standby state.

  - If you do not turn on a cooking zone after 30 seconds, the induction hob will automatically turn off.

2. Place a container suitable for the chosen cooking zone.

  - Make sure the bottom of the container and the surface of the cooking zone are clean and dry.

3. Touch the selection button 4, 3, or 5 corresponding to the chosen cooking zone, the power indicator of the chosen cooking zone will show the default power level “0” flashing.

- With the tip of your finger, touch the lines of the power level selector 2 and move to the right or left to increase or decrease the power respectively. The power level indicator for the chosen cooking zone will show the selected power (1, 2, 3, etc.).

- The power level of a cooking zone can be varied at any time during cooking. To do this, choose the desired cooking zone using the selection buttons 4, 3, or 5. When the power level indicator starts flashing, adjust the power using the power level selector 2.

- To turn off a cooking zone, choose the desired cooking zone (see previous section) and when the power level indicator of the chosen cooking zone starts flashing, touch and hold your finger for 3 seconds on the part. bottom left of the power level 2 selector until the power indicator shows “-”.

If the power indicator flashes

This means that…

  - You have not placed a container on the correct cooking zone or,

  - that the container you are using is not suitable for induction cooking or,

  - that the base of the container is too small or is not centered correctly on the cooking zone.

Therefore…

  - Heating is not carried out unless there is a suitable container in the cooking zone.

  - The display will automatically turn off after 1 minute if a suitable container is not placed on it.

When you're done cooking

- Choose the cooking zone you want to turn off using the selection buttons 4, 3 or 5 and when the power level indicator starts flashing, turn off the cooking zone as described in point 6 of the previous section) .

- If the power indicator of a cooking zone shows the indication “H”, it means that the corresponding cooking zone is very hot.

- To turn off the hob, touch the on/off button 1 ( ).

- Be careful with hot surfaces!

- The “H” symbol indicates which cooking zone is hot to the touch. It will disappear when the surface has cooled to a safe temperature. Can also be used as an energy saving feature if you want to heat more pans, use the cooking zone that is still hot

FLEXIBLE COOKING AREA

The flexible cooking zone is located on the left side of the induction hob and is delimited by four lines, the container must not exceed the rectangle formed by both horizontal lines and their corresponding (not drawn) vertical lines, white area in the drawing.

Flexible cooking area

- Turn on the hob, touch the on/off button 1 and place a suitable container on the flexible cooking zone.

- Touch one of the selection buttons 4 or 3 and the corresponding power indicator will show the default power level “0” flashing.

- Touch the flexible cooking zone on/off button 6, the power level indicators of the upper and lower left cooking zone will show the default power level “5” flashing.

- With the tip of your finger touch the lines of the power level 2 selector and move to the right or left to increase or decrease the power respectively. The power level indicators for the upper and lower left cooking zones will show the selected power (1, 2, 3, etc.).

- The power level of the flexible cooking zone can be varied at any time during cooking. To do this, touch one of the selection buttons 4 or 3 and when the power level indicators begin to flash, adjust the power using the power level selector 2.

- To turn off the flexible cooking zone, touch one of the selection buttons 4 or 3 and when the power level indicators start to flash, touch and hold your finger for 3 seconds on the bottom left of the power level selector. power 2 until the power indicators show “-”.

TURBO FUNCTION

The Turbo function is used to temporarily increase the power of the chosen cooking zone, and thus obtain more powerful and faster cooking in a short period of time. We recommend that you use the Turbo function with caution and only temporarily as excess power can burn or overheat food.

Using the Turbo function

- To activate Turbo mode on a cooking zone, touch the selection button 4, 3 or 5 corresponding to the desired cooking zone, the power indicator of the chosen cooking zone will show the selected power level flashing.

- Then touch the Turbo function button 7 and the power indicator will show “b” which is Turbo (Boost) mode.

- To cancel the Turbo function, using the selection buttons 4, 3 or 5, choose the cooking zone that has this function activated. When the “b” indication is flashing, touch the Turbo function button 7 and the power indicator. will show the selected level before activating the Turbo function.

Note: The Turbo function considerably increases the power, so we recommend that you use it with caution as cooking times may vary and excess temperatures may burn the food.

CONTROL PANEL LOCK

You can lock the control panel to prevent unintentional use (for example, children accidentally turning on the cooking zones).

When the control panel is locked, all buttons are locked except the on/off button 1 for turning off the hob only and the control panel lock/unlock button 9.

To lock the control panel

Touch the control panel lock button 9 and the timer indicator will show “Lo”

To unlock the control panel

- Touch and hold your finger on the lock button 9, until the “Lo” indication disappears from the screen.

- Now the control panel is unlocked and the board can be used.

When the induction hob control panel is in lock mode, all buttons are disabled except the on/off button 1. You can always turn off the induction hob using the on/off button 1 in case of emergency , then you must unlock the control panel.

TIMER

The timer deactivates the selected cooking zone and warns with “Beeps” once the previously set time has elapsed. The timer can be set up to a maximum time of 99 minutes.

Using the timer (The cooking zone must be in operation)

- Touch the selection button 4, 3 or 5 corresponding to the chosen cooking zone, the power indicator of the selected cooking zone will show the power level flashing.

- Touch the timer button 8, the display will show the factory preset sleep time “ 30 ” and the digit “ 3 ” corresponding to the tens of minutes flashing.

- Set the tens of minutes for automatic shutdown using the power level selector. With the tip of your finger, touch the power level 2 selection lines and move to the right or left to increase or decrease the tens of minutes respectively.

- Once the tens of minutes have been set, allow 3 seconds to pass without touching any button and the digit corresponding to the units of the minutes will begin to flash. Set the minute units for auto shut-off using the power level selector. With the tip of your finger, touch the power level 2 selection circle and make a circular movement to the right or left to increase or decrease the minutes.

- Once the time for automatic shutdown has been set, allow 2 seconds to pass without touching any button, a confirmation “Beep” will sound and the countdown for automatic disconnection will begin. The timed zone power indicator will appear with a flashing dot indicating that it is timed.

- To cancel the timer touch the selection button 4, 3 or 5 corresponding to the timed cooking zone you want to cancel, when the cooking zone power indicator is flashing touch the timer button 8.

The cooking zone that is not set with the timer will continue to operate if it is previously turned on.

Notes:

  - If you want to use the timer only as a reminder and not to deactivate a cooking zone, skip step 1 (selecting a cooking zone) and the timer will only warn by “Beeps” once the selected time has elapsed.

  - If you want to change the time for auto power off after setting the timer, you must start from step 1.

  - All cooking zones can be timed; to do so, follow the steps indicated above for each cooking zone.

  - The timer can only be activated, modified or deactivated when the cooking zone is selected, that is, when the power level indicator digit is flashing.

OVERHEAT PROTECTION

Inside the induction hob, there is a temperature sensor, which is constantly monitoring the operating temperature. When this is excessive and the built-in fans are not able to reduce the temperature, the hob will automatically stop working.

AUTOMATIC SAFETY SHUT OFF

It is a protection system that incorporates the induction hob, which turns off automatically if you forget to turn it off.

The automatic shutdown time varies depending on the power selected, see the following table:

| Power level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto power off time (hours) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1,5 |

People with a pacemaker should consult their doctor before using this unit.

CLEANING THE INDUCTION HOB

| Dirt type | How to clean | Important |
| --- | --- | --- |
| Daily dirt on the glass surface (fingerprints, marks, food stains, or non-sugar spills) | 1. Disconnect the power to the board using the switch or differential enabled for this purpose. 2. Use an induction cooktop cleaner while the surface is warm (but not hot!) 3. Rinse and dry the plate with a clean cloth or paper towel. 4. Reconnect the board to power. | - When you turn off the power to the hob, there will be no indication of a hot surface, but the cooking zone may still be hot! - Use special scouring pads for glass plates. Do not use corrosive or abrasive cleaning products that may damage the plate. Read the label to check if the cleaner or scouring pad is appropriate. Do not leave residue on the surface, the glass may become stained. |
| Spills caused by sugary foods | Remove them immediately using a spatula or scraper suitable for induction hobs, but be careful with hot surfaces on the cooking zone: 1. Disconnect the board's power using the switch or differential enabled for this purpose 2. Hold the spatula or scraper at a 30° angle and scrape the dirt or spill onto a cool area of ​​the plate, then wipe the dirt or spill with a cloth or paper napkin. | Remove stains left by melting and sugary foods or spills as soon as possible. If allowed to cool on the glass, it may be difficult to clean or even permanently damage the surface of the plate. Cutting Hazard: When the safety cover is retracted, the blade on a scraper becomes sharp. Use with great care and always store safely and out of reach of children. |
| Dirt and spill stains on control panel | - Disconnect the board's power using the switch or differential enabled for this purpose - Clean the control panel area with a clean, damp sponge or cloth. - Dry the control panel area completely - Reconnect the board to power. | Liquid spills in the control panel area may cause the induction hob to malfunction, the touch buttons may not function correctly Be sure to clean and dry the control panel area completely before connecting the board to power again. |

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problem | Possible causes | To do? |
| --- | --- | --- |
| Induction hob does not turn on | No mains power | Make sure the induction hob is plugged into the mains socket and the circuit breaker is in the on position. Check if you have power in the rest of your house. If you have checked everything and the problem persists, call a technician. |
| The touch buttons do not work correctly | There may be a small film of water or liquid on the buttons or you may be using the tip of your finger to touch the buttons. | Make sure the control panel area is clean and dry. Use the pad of your finger when touching the controls. |
| Touch buttons do not work | Control panel is locked | Unlock the control panel, see the corresponding section. |
| The plate surface is scratched | Kitchen containers may have edges or edges that damage the hob. The utensils or cleaning products used are not suitable. | Use kitchen containers with flat, smooth bottoms. See the “Induction cooking” section and the cleaning the induction hob section. |
| Some containers make clicking or clicking noises | Some containers have a sandwich base. | This is normal and is due to the type of base of the container, this is normal and does not indicate an anomaly or failure. |
| The board produces a humming noise when used at a high power level. | This is caused by induction cooking technology. | This is normal, the noise should reduce or disappear completely as the power is reduced. |
| Fan noise coming from the induction hob. | The fan that cools the induction hob has been turned on. Prevents the hob from overheating, the fan can continue to work after turning off the induction hob. | This is normal and is not a malfunction. Do not turn off the power to the induction hob while the fan is running. |
| The containers do not heat up and the indication appears on the display | The container is not suitable for induction, the base is too small or it is not centered on the cooking zone. | Use induction-safe cookware, with a base large enough to be detected, and center it on the cooking zone. |
| The hob has turned off unexpectedly, a tone sounds and an error code is displayed on the screen. | Technical failure | Write down the error code and disconnect the board's power using the switch or differential enabled for this purpose. Contact the nearest MX ONDA Official Technical Service. |

ERROR MESSAGES

If an abnormality occurs, the induction hob will enter the protection state automatically and display corresponding error codes:

| Message | Description | Solution |
| --- | --- | --- |
| E 1 / E 2 | Protection against undervoltage (<130V) or overvoltage (>265V) | If the voltage at the mains outlet is lower or higher than specified, consult a qualified electrician. |
| E 3 | Induction coil temperature sensor failure. | Contact the nearest MX ONDA Official Technical Service. |
| E 4 | IGBT temperature sensor failure | Contact the nearest MX ONDA Official Technical Service. |
| E 5 | High temperature (> 280 ºC) of the induction coil temperature sensor. | Turn off the induction hob and wait for it to cool down. |
| E 6 | High temperature in IGBT sensor | Check that ventilation is correct and the fans are not obstructed. |
| E r | Internal failure of control circuits. | Contact the nearest MX ONDA Official Technical Service. |
| E e | There is excess fluid on the control panel buttons | Clean and dry the control panel |

INSTALLATION

Make a hole in the countertop based on the following suggestions:

- You must leave at least a minimum of 5 cm around the hole, free of obstacles (furniture, appliances, etc.).

- The thickness of the countertop is at least 30 mm.

- Choose heat-resistant countertop material to avoid deformation caused by heat radiation from the induction hob.

| L(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 520 | 55 | 51 | 560 | 490 | 50 min. |

Under any circumstances, make sure that the induction hob is well ventilated and that the air inlet and outlet are not blocked.

Make sure the induction cooktop is in good working order. As shown below

Note: The safety distance between the induction hob and the cabinet or extractor hood above the induction hob must be at least 760 mm.

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 | 50 mm | 20 mm | Air entrance | Air vent 10 mm |

Before installing the induction hob, make sure that

  - Countertop surface is smooth and level, and no structural elements interfere with space requirements

  - The countertop is made of heat-resistant material.

  - If the induction cooktop is installed on top of an oven, make sure the oven has a built-in cooling fan.

  - The facility will comply with all permitting requirements and applicable rules and regulations.

  - The electrical installation complies with local safety rules and regulations and incorporates a suitable isolation switch or circuit breaker that provides total disconnection from the electrical network.

  - The isolating switch or circuit breaker must be suitable and provide an air gap contact separation of 3 mm on all poles (or on all live [phase] conductors if local wiring rules allow this variation from requirements )

  - The isolation switch is easily accessible to the user.

  - Consult a licensed electrician or local authorities regarding installation and statutes if you have questions about installation.

  - Use heat-resistant, easy-to-clean finishes (such as ceramic tile) for wall surfaces surrounding the countertop.

When completing the installation of the induction hob make sure that…

- The power cord is not accessible through drawer or drawer doors.

- There is adequate flow of fresh air from the outside of the cabinet to the base of the countertop.

- If the induction hob is installed over a drawer or cabinet space, a thermal protection barrier is installed under the base of the hob.

- The automatic isolation switch is easily accessible by the user.

Before placing the fixing brackets.

The unit must be placed on a stable and smooth surface (use the packaging). Do not apply force to the controls that protrude from the plate.

Placing the fixing Brackets

To fix the induction hob on the countertop you must first place the fixing brackets, use the screws provided (do not use other screws as they could damage the inside of the induction hob).

Glass

Fixing bracket CristalJunta

Screw

Plate base

Worktop

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Screw | Support | Screw hole | Base |

###### Precautions

- The induction cooktop must be installed by licensed electricians or qualified technicians. Please never perform the operation on your own.

- The induction cooktop cannot be installed directly over a dishwasher, refrigerator, freezer, washing machine or dryer, as moisture can damage the electronic components of the induction cooktop.

- The induction hob will be installed so that better heat radiation can be ensured to improve its reliability.

- The wall and the induced heating zone on the table surface must withstand the heat.

- To avoid any damage, the countertop must be heat resistant.

CONNECTION OF THE INDUCTION HOB TO THE ELECTRICAL MAINS.

The induction cooktop must be installed by a licensed electrician or a properly qualified technician.

Before connecting the induction hob to the mains, check that:

- The electrical installation where you are going to connect the induction hob must be suitable for the power consumed by the induction hob.

- The voltage must correspond to the nominal value specified in the characteristics described in this manual.

- The section of the power cables must withstand the current specified on the rating plate.

To connect the induction hob to the mains outlet, you should not use adapters, reducers or splitters, as these devices can heat up and cause a fire.

The power cable of the induction hob must not touch any part or area where it acquires high temperatures and must be positioned so that the temperature will not exceed 75˚C at any point.

Check with a licensed and qualified electrician for proper electrical installation. Any modification to the electrical installation must be carried out only by a licensed electrician.

The electrical connection of the induction hob must be made in accordance with current regulations and protected by a single-pole magneto-thermal or automatic switch. The connection is shown below:

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Conexión

de red eléctrica

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

  - If the cable is damaged, to be replaced or replaced, the operation must be carried out by an Official Mx Onda Technical Service.

  - If the induction hob is connected directly to the mains, a single-pole switch must be installed with a minimum opening of 3 mm between the contacts.

  - The authorized installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with safety regulations.

  - The cable must not be bent or compressed.

  - The cable should be checked regularly and replaced only by authorized technicians.

  - The yellow/green wire of the power cable must be connected to the ground of the mains socket.

  - The manufacturer is not responsible for any accident resulting from the use of an ungrounded appliance or defective grounding continuity.

  - If the device has a power outlet, it must be installed so that the power outlet is accessible.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage                                                                 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Maximum consumption                                                   6800 W

Cooking surface                                                    High resistance ceramic glass

Zone 1 (top left)

Maximum power                                                    1800 W (2000 W turbo mode)

Firing diameter                                                       185 ~ 185 mm Ø

Zone 2 (bottom left)

Maximum power                                                    1600 W (1800 W turbo mode)

Firing diameter                                                       185 ~ 185 mm Ø

Zone 3 (right zone)

Maximum power                                                    1300 W (1600 W turbo mode)

Firing diameter                                                       80 ~ 160 mm Ø

Operation in FLEX mode

Maximum power                                                     2600 W (3000 turbo mode)

Cooking surface                                                      200 x 400 mm

Touch Type Controls

Power levels                                                           9 levels

Timer Up to                                                            99 minutes

Dimensions                                                            590 x 520 x 58 mm (L, W, H)

Recess dimensions for recessing                          560 x 490 mm (l, w)

Weight                                                                   10 Kg

Technical specifications attached to change without notice.

This product complies with European Directives 2014/30/EC (EMC) on Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EC (LVD) on low voltage safety.

“MX, MX ONDA” and its logos are registered trademarks of MX ONDA, S.A.

Information and Technical Service Telephone: 902 551 501

MX ONDA, S. A.

C / Matabueyes, 7  Nave 1A  19171

Cabanillas del Campo (Guadalajara)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

http://www.mxonda. es

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

TABLE DE TABLE À INDUCTION POUR

RÉGLAGE AVEC TROIS ZONES

COIN CUISINE FLEXIBLE

MODÈLE: MX-PI2640FLEX

## AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL

ATTENTION!

CET APPAREIL FONCTIONNE AVEC UNE TENSION DE 230 V, POUR ÉVITER D'ÉVENTUELS CHOC ÉLECTRIQUE, N'ESSAYEZ PAS DE L'OUVRIR. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par vous-même. En cas de dysfonctionnement, ne le manipulez pas, contactez un Service Technique Officiel MX ONDA.

Une fois la durée de vie utile de ce produit électrique expirée, ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Déposez-le dans le conteneur approprié dans un point de recyclage local pour un recyclage ultérieur.

Ce produit est conforme à la norme européenne RoHS Directive

(2011/65/UE) relative à la restriction de l'utilisation de certains

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de la table de cuisson à induction intégrée avec trois zones de cuisson et zone flexible MX ONDA modèle MX-PI2640FLEX.

Nous vous recommandons de consacrer un peu de temps à la lecture de ce manuel d'utilisation et d'installation pour bien comprendre comment l'installer correctement et comment l'utiliser. Pour l'installation, lisez la section d'installation. Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité avant utilisation et conservez ce manuel d'utilisation et d'installation pour référence future. Entre autres, il intègre les fonctionnalités suivantes:

- Verre céramique haute résistance.

- Puissance maximale : 6 800 W

- Fonctionnement en mode indépendant avec 3 zones de cuisson ou mode FLEX qui combine les deux zones de cuisson gauche pour obtenir une grande surface de cuisson :

- Fonctionnement en mode indépendant :

- Zone 1 (en haut à gauche) : diamètre de cuisson 185 à 185 mm, puissance 1 800 W (mode turbo 2 000 W)

- Zone 2 (en bas à gauche) : diamètre de cuisson 185 à 185 mm, puissance 1600 W (mode turbo 1800 W)

- Zone 3 (zone droite) : de 80 à 160 mm de diamètre de cuisson, puissance 1300 W (mode turbo 1600 W)

- Fonctionnement en mode FLEX :

- Zone gauche : surface de cuisson 200 x 400 mm, puissance 2600 W (mode turbo 3000)

- Commandes électroniques de type tactile

- 9 niveaux de puissance + fonction turbo

- Minuterie jusqu'à 99 minutes

- Détection des petites casseroles non adaptées à l'induction

- Arrêt de sécurité automatique et sécurité enfants

- Indicateur de chaleur résiduelle

AVANT D'ALLUMER L'APPAREIL

Votre sécurité est importante pour nous. Lisez ces informations avant d'utiliser la table de cuisson à induction.

Installation (risque de choc électrique)

- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer des travaux ou des opérations d'entretien sur celui-ci.

- Le raccordement à un bon système de mise à la terre est essentiel et obligatoire.

- Les modifications apportées au système de câblage résidentiel doivent être effectuées uniquement par un électricien qualifié.

- Le non-respect de ces conseils peut entraîner un choc électrique ou la mort.

Risque de coupure

- Attention : les bords du panneau peuvent être coupants.

- Le manque de soins peut provoquer des blessures ou des coupures.

Consignes de sécurité importantes

  - Lisez attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

  - Aucun produit ou produit combustible ne doit à aucun moment être placé dans cet appareil.

  - Mettez ces informations à la disposition de la personne responsable de l'installation de l'appareil, car cela peut réduire les coûts d'installation.

  - Pour éviter tout danger, cet appareil doit être installé conformément à ces instructions d'installation.

  - Cet appareil doit être installé et mis à la terre uniquement par une personne dûment qualifiée.

  - Cet appareil doit être connecté à un circuit qui intègre un interrupteur d'isolement qui permet une déconnexion complète de l'alimentation électrique.

  - Le fait de ne pas installer correctement l'appareil peut annuler la garantie ou les réclamations en responsabilité.

Opération et maintenance

  - Ne cuisinez pas sur une cuisinière cassée ou fissurée. Si la surface de la table de cuisson se brise ou se fissure, débranchez la table de cuisson de la prise électrique (automatique) et contactez un technicien qualifié.

  - Débranchez la table de cuisson et attendez qu'elle refroidisse complètement avant de la nettoyer ; Pour la maintenance, il est nécessaire de débrancher la carte du secteur.

  - Le non-respect de ces conseils peut entraîner un choc électrique ou la mort.

Danger pour la santé

  - Cet appareil est conforme aux réglementations de sécurité électrique et électromagnétique.

  - Cependant, les personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électriques (tels que des pompes à insuline) doivent consulter leur médecin ou le fabricant de l'implant avant d'utiliser cet appareil pour s'assurer que leurs implants ne sont pas affectés par le champ électromagnétique.

  - Le non-respect de ces conseils pourrait entraîner la mort ou des dommages importants à votre santé.

Risque de surface chaude

  - Pendant l'utilisation, les parties accessibles de cet appareil deviendront suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures.

  - Ne laissez pas votre corps, vos vêtements ou quoi que ce soit autre que la casserole appropriée entrer en contact avec la vitre à induction jusqu'à ce que la surface ait refroidi.

  - Les objets métalliques tels que les couteaux, les fourchettes, les cuillères et les couvercles ne doivent pas être placés sur la surface du comptoir, car ils peuvent devenir chauds.

  - Les poignées de la poêle peuvent être chaudes au toucher. Vérifiez que les poignées des casseroles ne dépassent pas par rapport aux autres zones de cuisson connectées. Gardez les poignées hors de portée des enfants.

  - Éloignez les enfants.

  - Le non-respect de ces conseils peut provoquer des brûlures.

Risque de coupure

  - La lame tranchante d'un grattoir pour plaque de verre est exposée lorsque le capot de sécurité est rétracté. Utilisez-le avec beaucoup de soin et rangez-le toujours en toute sécurité et hors de portée des enfants.

  - Le non-respect des précautions nécessaires peut provoquer des blessures ou des coupures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Lorsque l’huile surchauffe, elle peut provoquer de la fumée et des éclaboussures pouvant prendre feu.

- N'utilisez jamais votre appareil comme surface de travail ou de stockage.

- Ne laissez jamais d'objets ou d'ustensiles sur l'appareil.

- Ne placez pas et ne laissez pas d'objets magnétisables (par exemple cartes de crédit, cartes mémoire) ou d'appareils électroniques (par exemple ordinateurs, lecteurs MP3) à proximité de l'appareil, car ils pourraient être affectés par son champ électromagnétique.

- N'utilisez jamais votre appareil pour chauffer ou chauffer une pièce.

- Ne placez pas de jouets ou de produits qui attirent l'attention des enfants sur l'assiette ; les enfants peuvent grimper sur la plate-forme et être gravement blessés.

- Après utilisation, éteignez toujours les zones de cuisson et la table de cuisson comme décrit dans ce manuel (c'est-à-dire en utilisant les commandes tactiles). Ne comptez pas sur la fonction de détection des casseroles sans induction pour éteindre les zones de cuisson lorsque vous retirez les casseroles. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou s'asseoir, se tenir debout ou grimper sur la table de cuisson.

- Ne laissez pas les enfants seuls ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé.

- Les enfants ou les personnes handicapées qui limitent leur capacité à utiliser l'appareil doivent avoir une personne responsable et compétente pour les instruire dans son utilisation.

- L'instructeur doit être convaincu qu'il peut utiliser l'appareil sans danger pour lui-même ou pour l'environnement.

- Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans le manuel. Tous les autres services doivent être effectués par un technicien qualifié.

- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer la table de cuisson.

- Ne placez pas et ne laissez pas tomber d'objets lourds sur la table de cuisson.

- Ne vous appuyez pas sur la table de cuisson.

- N'utilisez pas de casseroles, poêles ou casseroles aux bords inégaux et ne les faites pas glisser sur la surface du verre à induction, car cela pourrait rayer le verre.

- N'utilisez pas de tampons à récurer ou tout autre produit de nettoyage abrasif pour nettoyer la surface de la table de cuisson, car ils pourraient rayer la vitre à induction.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage professionnel. MX ONDA n'acceptera aucune responsabilité et la garantie sera annulée en cas de mauvaise utilisation ou de non-respect des instructions.

- AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation.

- Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les zones de cuisson.

- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les instructions. dangers encourus.

- AVERTISSEMENT: La cuisson sans surveillance sur une plaque chauffante avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereuse et provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, éteignez l'appareil ! puis couvrez la flamme, par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

- AVERTISSEMENT: Risque d'incendie : Ne placez pas et ne stockez pas de produits sur les surfaces de cuisson.

- AVERTISSEMENT: Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique et ne le touchez pas pour éviter de couper la vitre céramique.

- Un appareil de nettoyage à vapeur ne doit pas être utilisé.

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé via une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.

- ATTENTION: Le processus de cuisson doit être surveillé. Le processus de cuisson à court terme doit être surveillé en permanence.

- AVERTISSEMENT: Pour empêcher la plaque de bouger, des ancrages de sécurité doivent être installés. Voir les instructions d'installation.

- AVERTISSEMENT: utilisez uniquement des protections pour table de cuisson conçues par le fabricant de l'appareil ou indiquées par le fabricant de l'appareil dans les instructions d'utilisation respectives ou des protections pour table de cuisson intégrées à l'appareil. L'utilisation de protections inappropriées peut provoquer des accidents.

- Cet appareil intègre une connexion à la terre à des fins fonctionnelles uniquement.

- Retirez tout film protecteur qui pourrait se trouver sur la plaque à induction..

CUISSON PAR INDUCTION

Avantages de la cuisson à induction

La cuisson par induction représente un changement radical par rapport à la manière traditionnelle de cuire les aliments, la chaleur est générée directement dans le récipient, ce qui élimine les pertes de chaleur entre les différents éléments (casserole, plaques vitrocéramiques, etc.) :

  - Temps de cuisson réduit : le récipient chauffe plus rapidement.

  - Economie d'énergie : réduction du temps de cuisson et/ou de friture. Lorsque le récipient est retiré de la zone de cuisson, il cesse automatiquement de fournir de la chaleur.

  - Nettoyage plus facile ; Comme la surface n'est pas aussi chaude, les aliments renversés brûlent moins rapidement.

Ustensiles de cuisine adaptés à l'induction

Conteneurs ferromagnétiques

Les récipients appropriés pour la cuisson par induction sont ceux en matériau ferromagnétique. Ils peuvent être en acier émaillé, en fonte ou en acier inoxydable spécial induction.

Pour savoir si un récipient est adapté à la cuisson par induction, vérifiez s'il est attiré par un aimant.

Conteneurs spéciaux

Il existe d'autres types de conteneurs dont le fond n'est pas complètement ferromagnétique. Avant de les utiliser, vérifiez le diamètre du fond et si ces récipients sont détectés par la plaque à induction.

Ustensiles de cuisine non adaptés à l'induction

N'utilisez jamais de récipients en acier inoxydable normal, en verre, en argile, en cuivre ou en aluminium.

Fonctionnalités de base du conteneur

Portez une attention particulière à la forme de la base, car elle doit être complètement plate. N'utilisez pas de récipients aux bords irréguliers ou aux fonds incurvés.

Assurez-vous que le fond du récipient est lisse, repose contre le verre et a la même taille que la zone de cuisson. Utilisez des conteneurs dont le diamètre est aussi grand que le graphique de la zone sélectionnée. Lors de l’utilisation d’un conteneur, un peu plus d’énergie sera utilisée à son efficacité maximale. Si vous utilisez une casserole plus petite, l'efficacité peut être inférieure à celle attendue. Centrez toujours la casserole sur la zone de cuisson.

Le fond d'un récipient peut influencer la répartition de la chaleur et donc le résultat de la cuisson. Choisir un récipient avec un fond de meilleure qualité (type sandwich par exemple) permettra d'économiser du temps et de l'énergie de cuisson.

Protégez la surface du verre

Retirez toujours les récipients de la plaque à induction, ne les faites pas glisser car cela pourrait rayer le verre.

Contenants vides ou à fond très fin

Ne placez jamais un récipient vide sur la plaque et allumez-la, car cela pourrait provoquer une surchauffe du récipient (en raison d'une chaleur excessive) et endommager la vitrocéramique ou la plaque elle-même. Si le fond du récipient est trop fin, il peut également devenir

excessivement chaud, évitez d'utiliser ce type de récipient.

Détection de conteneurs

La table de cuisson possède une limite minimale de détection des zones de cuisson qui varie pour chaque zone de cuisson. C'est pourquoi il convient d'éviter l'utilisation de récipients dont le fond est plus petit que le diamètre spécifié.

Si vous connectez la table de cuisson sans récipient, avec une casserole dont le fond est plus petit que celui spécifié ou avec une casserole non adaptée à l'induction, la table de cuisson ne fonctionnera pas, l'écran affichera

Dimensions du conteneur

Les zones de cuisson ont un diamètre de fonctionnement minimum et maximum et s'adaptent automatiquement au diamètre de la casserole. Toutefois, le fond du récipient doit avoir un diamètre minimum en fonction de la zone de cuisson correspondante. Pour obtenir la meilleure efficacité de votre cuisinière à induction, placez le fond de la casserole au centre de la zone de cuisson.

Diamètre de cuisson de la zone supérieure gauche : 185 ~ 185 mm Ø

Diamètre de cuisson de la zone inférieure gauche : 185 ~ 185 mm Ø

Diamètre de cuisson de la zone droite : 80 ~ 160 mm Ø

COMMANDES ET ÉLÉMENTS

1

3

4

2

5

1. Zone de cuisson supérieure gauche : Diamètre de cuisson : 185 ~ 185 mm Ø

Puissance : 1 800 W (mode turbo 2 000 W)

2. Zone de cuisson inférieure gauche : Diamètre de cuisson : 185~185 mm Ø

Puissance : 1 600 W (mode turbo 1 800 W)

3. Zone de cuisson droite : Diamètre de cuisson : 80 ~ 160 mm Ø

Puissance : 1 300 W (mode Turbo 1 600 W)

4. Zone de cuisson flexible : Surface de cuisson maximale : 200 x 400 mm

Puissance : 2 600 W (mode turbo 3 000 W)

5. Tableau de bord

PANNEAU DE CONTRÔLE

3

4

5

2

9

6

8

7

1

10

1. Allumer et éteindre

2. Sélecteur de niveau de puissance

3. Zone de cuisson supérieure gauche (sélecteur de puissance et indicateur)

4. Zone de cuisson inférieure gauche (sélecteur de puissance et indicateur)

5. Zone de cuisson droite (sélecteur de puissance et indicateur)

6. Activez la zone de cuisson flexible

7. Fonction turbo

8. Minuterie

9. Verrouillage du panneau de commande

10. Allumer et éteindre la zone de cuisson flexible

UTILISER LES COMMANDES TACTILES

  - Les commandes réagissent au toucher, donc aucune pression n'est requise.

  - Utilisez tout le bout du doigt, pas la pointe.

  - Vous entendrez un bip chaque fois qu'une sonnerie est détectée.

  - Assurez-vous que les commandes sont toujours propres, sèches et qu'aucun objet (par exemple un ustensile ou un chiffon) ne les recouvre. Même une fine couche d’eau peut rendre difficile le fonctionnement des commandes.

UTILISATION DE LA CUISINIÈRE À INDUCTION

Pour commencer à cuisiner

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation 1.

Lorsque la carte est allumée, un avertissement sonore retentit et les écrans affichent « -- », avertissant que la carte est allumée et en état de veille ou de veille.

  - Si vous n'allumez pas de zone de cuisson après 30 secondes, la plaque à induction s'éteindra automatiquement.

2. Placez un récipient adapté à la zone de cuisson choisie.

  - Assurez-vous que le fond de la casserole et la surface de la zone de cuisson sont propres et secs.

- Effleurez le bouton de sélection 4, 3 ou 5 correspondant à la zone de cuisson choisie, le voyant de puissance de la zone de cuisson choisie affichera le niveau de puissance par défaut « 0 » clignotant.

- Du bout du doigt, touchez les lignes 2 du sélecteur de niveau de puissance et déplacez-vous vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la puissance respectivement. L'indicateur de niveau de puissance de la zone de cuisson choisie indiquera la puissance sélectionnée (1, 2, 3, etc.).

- Le niveau de puissance d'une zone de cuisson peut être modifié à tout moment pendant la cuisson. Pour cela, choisissez la zone de cuisson souhaitée à l'aide des touches de sélection 4, 3 ou 5. Lorsque l'indicateur de niveau de puissance commence à clignoter, réglez la puissance à l'aide du sélecteur de niveau de puissance 2.

- Pour éteindre une zone de cuisson, choisissez la zone de cuisson souhaitée (voir section précédente) et lorsque l'indicateur de niveau de puissance de la zone de cuisson choisie commence à clignoter, touchez et maintenez votre doigt sur la pièce pendant 3 secondes. coin inférieur gauche du sélecteur de niveau de puissance 2 jusqu'à ce que l'indicateur d'alimentation indique « - ».

Si le voyant d'alimentation clignote

Isso significa que…

  - Vous n'avez pas placé une casserole sur la bonne zone de cuisson, ou

  - que la batterie de cuisine que vous utilisez n'est pas adaptée à la cuisson à induction ou,

  - le fond de la casserole est trop petit ou n'est pas correctement centré sur la zone de cuisson.

  - Donc…

  - Le chauffage n'est effectué que s'il y a un récipient approprié dans la zone de cuisson.

  - L'écran s'éteindra automatiquement après 1 minute si aucun récipient approprié n'est placé dessus.

Quand tu auras fini de cuisiner

- Choisissez la zone de cuisson que vous souhaitez éteindre à l'aide des touches de sélection 4, 3 ou 5 et lorsque l'indicateur de niveau de puissance commence à clignoter, éteignez la zone de cuisson comme décrit au point 6 de la section précédente).

- Si l'indicateur de puissance d'une zone de cuisson indique « H », cela signifie que la zone de cuisson correspondante est très chaude.

- Pour éteindre la table de cuisson, appuyez sur le bouton marche/arrêt 1 ( ).

- Soyez prudent avec les surfaces chaudes !

- Le symbole « H » indique quelle zone de cuisson est chaude au toucher. Il disparaîtra lorsque la surface refroidira à une température sûre. Elle peut également être utilisée comme fonction d'économie d'énergie. Si vous souhaitez chauffer davantage de casseroles, utilisez la zone de cuisson encore chaude.

COIN CUISINE FLEXIBLE

La zone de cuisson flexible est située sur le côté gauche de la plaque à induction et est délimitée par quatre lignes, la casserole ne doit pas dépasser le rectangle formé à la fois par les lignes horizontales et leurs lignes verticales correspondantes (non dessinées), zone blanche sur le dessin.

Espace de cuisson modulable

- Allumez la table de cuisson, appuyez sur le bouton marche/arrêt 1 et placez un récipient adapté sur la zone de cuisson flexible.

- Appuyez sur l'un des boutons de sélection 4 ou 3 et l'indicateur d'alimentation correspondant affichera le niveau de puissance par défaut « 0 » clignotant.

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la zone de cuisson flexible 6, les indicateurs de niveau de puissance de la zone de cuisson supérieure et inférieure gauche afficheront le niveau de puissance par défaut « 5 » clignotant.

- Du bout du doigt, touchez les lignes de sélection du niveau de puissance 2 et déplacez-vous vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la puissance respectivement. Les indicateurs de niveau de puissance des zones de cuisson supérieure et inférieure gauche indiqueront la puissance sélectionnée (1, 2, 3, etc.).

- Le niveau de puissance de la zone de cuisson flexible peut être modifié à tout moment pendant la cuisson. Pour cela, effleurez l'un des boutons de sélection 4 ou 3 et lorsque les indicateurs de niveau de puissance commencent à clignoter, réglez la puissance à l'aide du sélecteur de niveau de puissance 2.

- Pour éteindre la zone de cuisson flexible, appuyez sur l'un des boutons de sélection 4 ou 3 et lorsque les indicateurs de niveau de puissance commencent à clignoter, appuyez et maintenez votre doigt pendant 3 secondes sur la partie inférieure gauche du sélecteur de niveau de puissance. puissance 2 jusqu'à ce que les indicateurs d'alimentation indiquent «-».

FONCTION TURBO

La fonction Turbo permet d'augmenter temporairement la puissance de la zone de cuisson choisie, obtenant ainsi une cuisson plus puissante et plus rapide en peu de temps. Nous vous recommandons d'utiliser la fonction Turbo avec précaution et seulement temporairement, car un excès d'énergie peut brûler ou surchauffer les aliments.

Utiliser la fonction Turbo

- Pour activer le mode Turbo sur une zone de cuisson, appuyez sur la touche de sélection 4, 3 ou 5 correspondant à la zone de cuisson souhaitée, le voyant de puissance de la zone de cuisson choisie fera clignoter le niveau de puissance sélectionné.

- Appuyez ensuite sur le bouton de fonction Turbo 7 et l'indicateur d'alimentation affichera « b », qui est le mode Turbo (Boost).

- Pour annuler la fonction Turbo, à l'aide des touches de sélection 4, 3 ou 5, choisissez la zone de cuisson sur laquelle cette fonction est activée. Lorsque l'indication «b» clignote, touchez le bouton de fonction Turbo 7 et l'indicateur d'alimentation. affichera le niveau sélectionné avant d'activer la fonction Turbo.

Remarque: La fonction Turbo augmente considérablement la puissance, nous vous recommandons donc de l'utiliser avec précaution, car les temps de cuisson peuvent varier et des températures excessives peuvent brûler les aliments.

VERROUILLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

Vous pouvez verrouiller le panneau de commande pour éviter toute utilisation involontaire (par exemple, des enfants allumant accidentellement les zones de cuisson).

Lorsque le bandeau de commande est verrouillé, tous les boutons sont verrouillés sauf le bouton marche/arrêt 1 pour éteindre uniquement la table de cuisson et le bouton de verrouillage/déverrouillage du bandeau de commande 9.

Pour verrouiller le panneau de commande

Appuyez sur le bouton de verrouillage du panneau de commande 9 et l'indicateur de la minuterie affichera « Lo »

Pour déverrouiller le panneau de commande

1. Touchez et maintenez votre doigt sur le bouton de verrouillage 9 jusqu'à ce que l'indication « Lo » disparaisse de l'écran.

2. Le panneau de commande est maintenant déverrouillé et la carte peut être utilisée.

Lorsque le panneau de commande de la table à induction est en mode verrouillage, tous les boutons sont désactivés sauf le bouton marche/arrêt 1. Vous pouvez toujours éteindre la table à induction à l'aide du bouton marche/arrêt 1 en cas d'urgence, vous devez donc déverrouiller le panneau de commande.

CHRONOMÈTRE

La minuterie désactive la zone de cuisson sélectionnée et vous avertit par des « bips » lorsque le temps précédemment réglé est écoulé. La minuterie peut être réglée sur une durée maximale de 99 minutes.

Utilisation de la minuterie (La zone de cuisson doit être en marche)

- Effleurez la touche de sélection 4, 3 ou 5 correspondant à la zone de cuisson choisie, le voyant de puissance de la zone de cuisson sélectionnée affichera le niveau de puissance en clignotant.

- Touchez le bouton de minuterie 8, l'écran affichera le temps de sommeil préréglé en usine « 30 » et le chiffre « 3 » correspondant aux dizaines de minutes clignotera.

- Réglez les dizaines de minutes d'arrêt automatique à l'aide du sélecteur de niveau de puissance. Du bout du doigt, touchez les lignes de sélection du niveau de puissance 2 et déplacez-vous vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer respectivement les dizaines de minutes.

- Après avoir réglé les dizaines de minutes, laissez passer 3 secondes sans toucher aucun bouton et le chiffre correspondant aux unités des minutes commencera à clignoter. Réglez les unités de minutes pour l'arrêt automatique à l'aide du sélecteur de niveau de puissance. Du bout du doigt, touchez le cercle de sélection du niveau de puissance 2 et effectuez un mouvement circulaire vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer les minutes.

- Une fois le temps d'arrêt automatique réglé, laissez passer 2 secondes sans toucher aucun bouton, un « bip » de confirmation retentira et le compte à rebours de l'arrêt automatique commencera. L'indicateur d'alimentation de la zone programmée apparaîtra avec un point clignotant indiquant qu'il est chronométré.

- Pour annuler le minuteur, appuyez sur la touche de sélection 4, 3 ou 5 correspondant à la zone de cuisson temporisée que vous souhaitez annuler, lorsque le voyant d'alimentation de la zone de cuisson clignote, appuyez sur la touche minuterie 8..

La zone de cuisson qui n'est pas réglée avec une minuterie continuera à fonctionner si elle était précédemment allumée.

Notes:

  - Si vous souhaitez utiliser la minuterie uniquement à titre de rappel et ne pas désactiver une zone de cuisson, sautez l'étape 1 (sélection d'une zone de cuisson) et la minuterie ne vous avertira par des « bips » que lorsque le temps sélectionné sera écoulé.

  - Si vous souhaitez modifier l'heure d'arrêt automatique après avoir réglé la minuterie, vous devez commencer à partir de l'étape 1.

  - Toutes les zones de cuisson peuvent être chronométrées ; Pour cela, suivez les étapes indiquées ci-dessus pour chaque zone de cuisson.

  - La minuterie ne peut être activée, modifiée ou désactivée que lorsque la zone de cuisson est sélectionnée, c'est-à-dire lorsque le chiffre indicateur du niveau de puissance clignote..

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

À l'intérieur de la plaque à induction se trouve un capteur de température qui surveille en permanence la température de fonctionnement. Lorsque celle-ci est excessive et que les ventilateurs intégrés ne parviennent pas à réduire la température, la carte cessera automatiquement de fonctionner.

ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

Il s'agit d'un système de protection qui intègre la plaque à induction, qui s'éteint automatiquement si vous oubliez de l'éteindre.

Le temps d'arrêt automatique varie en fonction de la puissance sélectionnée, voir le tableau suivant :

| Niveau d'énergie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps d'arrêt automatique (heures) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1,5 |

Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil.

NETTOYER LA TABLE À INDUCTION

| Type de saleté | Comment nettoyer | Important |
| --- | --- | --- |
| Saleté quotidienne sur la surface du verre (empreintes digitales, marques, taches de nourriture ou déversements non sucrés) | 1. Couper l'alimentation de la carte à l'aide de l'interrupteur ou du différentiel habilité à cet effet. 2. Utilisez un nettoyant pour table de cuisson à induction lorsque la surface est chaude (mais pas chaude !) 3. Rincez et séchez la plaque avec un chiffon propre ou une serviette en papier. 4. Rebranchez la carte à l'alimentation. | - Lorsque vous éteignez la table de cuisson, il n'y aura aucune indication de surface chaude, mais la zone de cuisson peut être encore chaude ! - Utiliser des épurateurs spéciaux pour plaques de verre. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs qui pourraient endommager la plaque. Lisez l'étiquette pour vérifier si le nettoyant ou l'épurateur est approprié. Ne laissez pas de résidus sur la surface, le verre pourrait se tacher. |
| Déversements causés par des aliments sucrés | Retirez-les immédiatement à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir adapté aux plaques à induction, mais attention aux surfaces chaudes de la zone de cuisson : 1. Débrancher l'alimentation de la carte à l'aide de l'interrupteur ou du différentiel habilité à cet effet. 2. Tenez la spatule ou le grattoir à un angle de 30° et grattez la saleté ou le déversement sur une zone fraîche de la plaque, puis essuyez la saleté ou le déversement avec un chiffon ou une serviette en papier. | Éliminez les taches laissées par les aliments fondus et sucrés ou les déversements le plus rapidement possible. S'il refroidit sur le verre, il peut être difficile à nettoyer, voire endommager définitivement la surface de la plaque. Risque de coupure : Lorsque le capot de sécurité est rétracté, la lame du grattoir devient tranchante. Utilisez-le avec beaucoup de soin et rangez-le toujours en toute sécurité et hors de portée des enfants. |
| Taches de saleté et de déversements sur le panneau de commande | - Débrancher l'alimentation de la carte à l'aide de l'interrupteur ou du différentiel habilité à cet effet - Nettoyez la zone du panneau de commande avec une éponge ou un chiffon propre et humide. - Séchez soigneusement la zone du panneau de commande - Rebranchez la carte à l'alimentation. | Les déversements de liquide dans la zone du panneau de commande peuvent entraîner un dysfonctionnement de la plaque à induction et les boutons tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement. Assurez-vous de soigneusement nettoyer et sécher la zone du panneau de commande avant de rebrancher la carte à l'alimentation. |

SOLUTION DES PROBLEMES

| Problème | Causes possibles | En attente ? |
| --- | --- | --- |
| La plaque à induction ne s'allume pas | Pas d'électricité | Assurez-vous que la plaque à induction est branchée sur la prise électrique et que le disjoncteur est en position marche. Assurez-vous d’avoir de l’électricité dans le reste de votre maison. Si vous avez tout vérifié et que le problème persiste, appelez un technicien. |
| Les boutons tactiles ne fonctionnent pas correctement | Il se peut qu'il y ait un petit film d'eau ou de liquide sur les boutons, ou que vous utilisiez peut-être le bout de votre doigt pour toucher les boutons. | Assurez-vous que la zone du panneau de commande est propre et sèche. Utilisez votre doigt lorsque vous touchez les commandes. |
| Les boutons tactiles ne fonctionnent pas | Le panneau de commande est verrouillé | Déverrouillez le panneau de commande, voir la rubrique correspondante. |
| La surface du tableau est rayée | Les récipients de cuisson peuvent avoir des rebords ou des bords qui endommagent la table de cuisson. Les ustensiles ou produits d'entretien utilisés ne sont pas adaptés. | Utilisez des récipients de cuisson à fond plat et lisse. Voir la section « Cuisson par induction » et la section Nettoyage de la plaque à induction. |
| Certains conteneurs font des clics ou des bruits de clic | Certains conteneurs ont une base sandwich. | Ceci est normal et est dû au type de base du conteneur, c'est normal et n'indique pas une anomalie ou une panne. |
| La carte produit un bourdonnement lorsqu'elle est utilisée à un niveau de puissance élevé. | Ceci est dû à la technologie de cuisson par induction. | C'est normal, le bruit devrait diminuer ou disparaître complètement à mesure que la puissance diminue. |
| Bruit de ventilateur provenant de la plaque à induction. | Le ventilateur qui refroidit la plaque à induction est allumé. Empêche la plaque de surchauffe, le ventilateur peut continuer à fonctionner après avoir éteint la plaque à induction. | Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement. N'éteignez pas la plaque à induction lorsque le ventilateur est en marche. |
| Les récipients ne chauffent pas et l'indication apparaît sur l'écran | La poêle n'est pas adaptée à l'induction, le fond est trop petit ou n'est pas centré sur la zone de cuisson. | Utilisez des casseroles adaptées à l'induction, avec un fond suffisamment grand pour être détecté, et centrez-les sur la zone de cuisson. |
| La table de cuisson s'est éteinte de manière inattendue, un bip retentit et un code d'erreur apparaît à l'écran. | Échec technique | Notez le code d'erreur et coupez l'alimentation de la carte à l'aide de l'interrupteur ou du différentiel activé à cet effet. Contactez le service technique officiel MX ONDA le plus proche. |

MESSAGES D'ERREUR

Si une anomalie se produit, la table à induction entrera automatiquement dans l'état de protection et affichera les codes d'erreur correspondants:

| Message | Description | Solution |
| --- | --- | --- |
| E 1 / E 2 | Protection contre les sous-tensions (<130V) ou les surtensions (>265V) | Si la tension à la prise est inférieure ou supérieure à celle spécifiée, consultez un électricien qualifié. |
| E 3 | Défaillance du capteur de température de la bobine d'induction. | Contactez le service technique officiel MX ONDA le plus proche. |
| E 4 | Panne du capteur de température IGBT | Contacter le service technique officiel MX ONDA le plus proche. |
| E 5 | Température élevée (> 280 ºC) du capteur de température de la bobine d'induction. | Éteignez la plaque à induction et attendez qu'elle refroidisse. |
| E 6 | Température élevée dans le capteur IGBT | Vérifiez que la ventilation est correcte et que les ventilateurs ne sont pas obstrués. |
| E r | Défaillance interne des circuits de commande. | Contactez le service technique officiel MX ONDA le plus proche. |
| E e | Il y a un excès de liquide sur les boutons du panneau de commande | Nettoyer et sécher le panneau de commande |

INSTALLATION

Percez un trou dans le comptoir en vous basant sur les suggestions suivantes :

  - Il doit y avoir au moins 5 cm autour du trou, libre de tout obstacle (meubles, électroménagers, etc.).

  - L'épaisseur du plan de travail est d'au moins 30 mm.

  - Choisissez un matériau de plan de travail résistant à la chaleur pour éviter les déformations causées par le rayonnement thermique de la plaque à induction..

| L(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 520 | 55 | 51 | 560 | 490 | 50 min. |

Dans tous les cas, assurez-vous que la plaque à induction est bien ventilée et que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées.

Assurez-vous que la cuisinière à induction est en bon état de fonctionnement. Comme indiqué ci-dessous

Remarque: La distance de sécurité entre la plaque à induction et le meuble ou la hotte au-dessus de la plaque à induction doit être d'au moins 760 mm.

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 | 50 mm | 20 mm | Entrée d'air | Sortie d'air de 10 mm |

Avant d'installer la table à induction, assurez-vous que

  - La surface du banc est lisse et de niveau et aucun élément structurel n'interfère avec les besoins en espace

  - Le banc est fait d'un matériau résistant à la chaleur.

  - Si la table de cuisson à induction est installée au-dessus d'un four, assurez-vous que le four est équipé d'un ventilateur de refroidissement intégré.

  - L'installation sera conforme à toutes les exigences en matière de licence et aux règles et réglementations applicables.

  - L'installation électrique est conforme aux règles et réglementations locales de sécurité et intègre un interrupteur d'isolement ou un disjoncteur approprié qui permet une déconnexion complète du réseau électrique.

  - L'interrupteur d'isolement ou le disjoncteur doit être adapté et fournir une séparation des contacts avec un entrefer de 3 mm sur tous les pôles (ou sur tous les conducteurs [de phase] sous tension si les règles de câblage locales autorisent cette variation par rapport aux exigences).

  - L'interrupteur d'isolement est facilement accessible à l'utilisateur.

  - Consultez un électricien agréé ou les autorités locales concernant l'installation et les règlements si vous avez des questions sur l'installation.

  - Utilisez des finis résistants à la chaleur et faciles à nettoyer (comme des carreaux de céramique) sur les surfaces murales entourant le comptoir.

Lorsque vous terminez l'installation de la plaque à induction, assurez-vous que…

  - Le cordon d'alimentation n'est pas accessible à travers les tiroirs ou les portes des tiroirs.

  - Il y a un flux d'air frais adéquat de l'extérieur de l'armoire jusqu'à la base du banc.

  - Si la table à induction est installée sur un tiroir ou un meuble, une barrière de protection thermique est installée sous le fond de la table.

  - L'interrupteur d'isolement automatique est facilement accessible par l'utilisateur.

Avant de fixer les supports de fixation.

L'appareil doit être posé sur une surface stable et lisse (utiliser l'emballage). N'appliquez pas de force sur les commandes qui dépassent de la carte.

Placer les équerres de fixation

Pour fixer la plaque à induction sur le plan de travail, vous devez d'abord installer les supports de fixation et utiliser les vis fournies (n'utilisez pas d'autres vis car elles pourraient endommager l'intérieur de la plaque à induction).

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Vis | Soutien | Trou de vis | Base |

Verre

Support de montage CristalJunta

Vis

Base de plaque

Banc

Précautions

- La table de cuisson à induction doit être installée par des électriciens agréés ou des techniciens qualifiés. N’effectuez jamais l’opération seul.

- La table de cuisson à induction ne peut pas être installée directement au-dessus d'un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur, d'un congélateur, d'un lave-linge ou d'un sèche-linge, car l'humidité pourrait endommager les composants électroniques de la table de cuisson à induction.

- La plaque à induction sera installée pour assurer un meilleur rayonnement thermique afin d'améliorer sa fiabilité.

- Le mur et la zone de chauffage induit sur la surface de la table doivent résister à la chaleur.

- Pour éviter tout dommage, le plan de travail doit être résistant à la chaleur.

RACCORDEMENT DE LA TABLE À INDUCTION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.

La table de cuisson à induction doit être installée par un électricien agréé ou un technicien dûment qualifié.

Avant de brancher la table à induction au secteur, vérifiez que :

- L'installation électrique où vous connectez la table à induction doit être adaptée à la puissance consommée par la table à induction.

- La tension doit correspondre à la valeur nominale spécifiée dans les caractéristiques décrites dans ce manuel.

- La section du câble d'alimentation doit résister au courant spécifié sur la plaque signalétique.

Pour connecter la plaque à induction à la prise électrique, vous ne devez pas utiliser d'adaptateurs, de réducteurs ou de séparateurs, car ces appareils peuvent devenir chauds et provoquer un incendie.

Le câble d'alimentation de la table à induction ne doit toucher aucune pièce ou zone où il acquiert des températures élevées et doit être positionné de manière à ce que la température ne dépasse en aucun point 75˚C.

Vérifiez auprès d’un électricien agréé et qualifié pour une installation électrique appropriée. Toute modification de l'installation électrique doit être effectuée uniquement par un électricien agréé.

Le raccordement électrique de la table à induction doit être effectué conformément aux normes en vigueur et protégé par un interrupteur magnétothermique unipolaire ou automatique. La connexion est illustrée ci-dessous :

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Conexión

de red eléctrica

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

  - Si le câble est endommagé, doit être remplacé ou remplacé, l'opération doit être effectuée par un Service Technique Officiel Mx Onda.

  - Si la table à induction est connectée directement au réseau électrique, un interrupteur unipolaire doit être installé avec une ouverture minimale de 3 mm entre les contacts.

  - L'installateur agréé doit s'assurer que le branchement électrique a été effectué correctement et qu'il est conforme aux normes de sécurité.

  - Le câble ne doit pas être plié ou pincé.

  - Le câble doit être vérifié régulièrement et remplacé uniquement par des techniciens agréés.

  - Le fil jaune/vert du cordon d'alimentation doit être connecté à la masse de la prise électrique.

  - Le fabricant n'est pas responsable de tout accident résultant de l'utilisation d'un appareil non mis à la terre ou d'une mauvaise continuité de mise à la terre.

  - Si l'appareil dispose d'une prise électrique, il doit être installé de manière à ce que la prise soit accessible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation                                                     220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Consommation maximale                                                6800 W

Surface de cuisson                                            Vitrocéramique haute résistance

Zone 1 (en haut à gauche)

Puissance maximale                                            1 800 W (mode turbo 2 000 W)

Diamètre de tir                                                      185 ~ 185 mm Ø

Zone 2 (en bas à gauche)

Puissance maximale                                            1 600 W (mode turbo 1 800 W)

Diamètre de tir                                                      185 ~ 185 mm Ø

Zone 3 (zone droite)

Puissance maximale                                            1 300 W (mode turbo 1 600 W)

Diamètre de tir                                                     80 ~ 160 mm Ø

Fonctionnement en mode FLEX

Puissance maximale                                            2600 W (mode turbo 3000)

Surface de cuisson                                              200 x 400 mm

Commandes de type tactile

Niveaux de puissance                                         9 niveaux

Minuterie jusqu'à                                                 99 minutes

Dimensions                                                         590 x 520 x 58 mm (L, L, H)

Dimensions de l'encastrement pour encastrement            560 x 490 mm (l, l)

Poids                                                                                  10 kg

Spécifications techniques jointes pour modification sans préavis.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/CE (EMC) sur la compatibilité électromagnétique et 2014/35/CE (LVD) sur la sécurité basse tension.

« MX, MX ONDA » et ses logos sont des marques déposées de MX ONDA, S.A.

Informations et assistance technique Téléphone : 902 551 501

MX ONDA, S. A.

C / Matabueyes, 7 Nave 1A 19171

Cabanillas del Campo (Guadalajara)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

http://www.mxonda.es

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

TAVOLO A INDUZIONE PER

REGOLAZIONE CON TRE ZONE

ANGOLO CUCINA FLESSIBILE

MODELLO: MX-PI2640FLEX

## PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE

ATTENZIONE!

QUESTO DISPOSITIVO FUNZIONA CON UNA TENSIONE DI 230 V, PER EVITARE POSSIBILI SCOSSE ELETTRICHE, NON TENTARE DI APRIRLO. Questo apparecchio non contiene parti che possono essere riparate dall'utente. In caso di malfunzionamento, non gestirlo, contattare un Servizio Tecnico Ufficiale MX ONDA.

Una volta scaduta la vita utile di questo prodotto elettrico, non smaltirlo con i rifiuti domestici.

Gettarlo nell'apposito contenitore presso un punto di riciclaggio locale per un ulteriore riciclaggio.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea RoHS

(2011/65/UE) relativo alla restrizione dell'uso di determinati

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato il piano cottura a induzione integrato con tre zone cottura e zona flessibile MX ONDA modello MX-PI2640FLEX.

Ti consigliamo di dedicare un po' di tempo alla lettura di questo manuale utente e installazione per comprendere appieno come installarlo correttamente e come utilizzarlo. Per l'installazione leggere la sezione installazione. Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso e conservare questo manuale di funzionamento e installazione per riferimento futuro. Tra le altre cose, integra le seguenti funzionalità:

- Vetro ceramico ad alta resistenza.

- Potenza massima: 6.800 W

- Funzionamento in modalità indipendente con 3 zone di cottura o modalità FLEX che unisce le due zone di cottura di sinistra per ottenere un'ampia superficie di cottura:

- Funzionamento in modalità indipendente:

- Zona 1 (in alto a sinistra): diametro di cottura da 185 a 185 mm, potenza 1.800 W (modalità turbo 2.000 W)

- Zona 2 (in basso a sinistra): diametro di cottura da 185 a 185 mm, potenza 1600 W (modalità turbo 1800 W)

- Zona 3 (zona destra): diametro di cottura da 80 a 160 mm, potenza 1300 W (modalità turbo 1600 W)

- Funzionamento in modalità FLEX:

- Zona sinistra: superficie di cottura 200 x 400 mm, potenza 2600 W (modalità turbo 3000)

- Comandi elettronici di tipo touch

- 9 livelli di potenza + funzione turbo

- Temporizzatore fino a 99 minuti

- Rilevamento di pentole piccole non adatte all'induzione

- Arresto di sicurezza automatico e sicurezza bambini

- Indicatore di calore residuo

PRIMA DI ACCENDERE L'APPARECCHIO

La tua sicurezza è importante per noi. Leggere queste informazioni prima di utilizzare il piano cottura a induzione.

Installazione (rischio di scossa elettrica)

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare lavori o operazioni di manutenzione sullo stesso.

- Il collegamento ad un buon impianto di terra è essenziale ed obbligatorio.

- Le modifiche all'impianto elettrico residenziale devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato.

- La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare scosse elettriche o morte.

Rischio di taglio

- Attenzione: i bordi del pannello possono essere taglienti.

- La mancanza di attenzione può causare lesioni o tagli.

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare o utilizzare questo apparecchio.

- Nessun prodotto o prodotto combustibile deve essere mai collocato in questo apparecchio.

- Mettere queste informazioni a disposizione della persona responsabile dell'installazione del dispositivo, in quanto ciò può ridurre i costi di installazione.

- Per evitare qualsiasi rischio, questo apparecchio deve essere installato in conformità con le presenti istruzioni di installazione.

- Questo apparecchio deve essere installato e messo a terra solo da una persona adeguatamente qualificata.

- Questo apparecchio deve essere collegato a un circuito che incorpori un interruttore di isolamento che consenta la completa disconnessione dall'alimentazione elettrica.

- La mancata installazione corretta dell'unità può invalidare la garanzia o le richieste di responsabilità.

Funzionamento e manutenzione

- Non cucinare su fornelli rotti o incrinati. Se la superficie del piano cottura si rompe o si crepa, scollegare il piano cottura dalla presa elettrica (automatica) e contattare un tecnico qualificato.

- Scollegare il piano cottura e attendere che si raffreddi completamente prima di pulirlo; Per la manutenzione è necessario scollegare la scheda dalla rete.

- La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare scosse elettriche o morte.

Dannoso per la salute

  - Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza elettrica ed elettromagnetica.

  - Tuttavia, i portatori di pacemaker o altri impianti elettrici (come pompe per insulina) dovrebbero consultare il proprio medico o il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo dispositivo per assicurarsi che i loro impianti non vengano danneggiati o influenzati dal campo elettromagnetico.

  - La mancata osservanza di questo consiglio potrebbe provocare la morte o gravi danni alla salute.

Pericolo legato alla superficie calda

  - Durante l'uso, le parti accessibili di questo apparecchio diventeranno abbastanza calde da causare ustioni.

  - Non lasciare che il corpo, i vestiti o qualsiasi cosa diversa dall'apposita pentola entrino in contatto con il vetro a induzione finché la superficie non si sarà raffreddata.

    - Oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non devono essere posizionati sulla superficie del bancone poiché potrebbero surriscaldarsi.

    - I manici delle pentole potrebbero essere caldi al tatto. Verificare che i manici delle pentole non sporgano oltre le altre zone cottura collegate. Tenere le maniglie fuori dalla portata dei bambini.

    - Tenere lontani i bambini.

    - La mancata osservanza di queste istruzioni può causare ustioni.

Rischio di taglio

    - La lama affilata di un raschietto per lastra di vetro è esposta quando la copertura di sicurezza è retratta. Usatelo con molta cura e conservatelo sempre in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

    - La mancata osservanza delle precauzioni necessarie può provocare lesioni o tagli.

MPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante l'uso. Quando l'olio si surriscalda, può produrre fumo e schizzi che possono incendiarsi.

- Non utilizzare mai il dispositivo come superficie di lavoro o di stoccaggio.

- Non lasciare mai oggetti o utensili sull'apparecchio.

- Non posizionare o lasciare oggetti magnetizzabili (ad esempio carte di credito, schede di memoria) o dispositivi elettronici (ad esempio computer, lettori MP3) vicino al dispositivo, poiché potrebbero essere influenzati dal suo campo elettromagnetico.

- Non utilizzare mai l'apparecchio per riscaldare o scaldare una stanza.

- Non appoggiare sul piatto giocattoli o prodotti che attirino l'attenzione dei bambini; i bambini potrebbero salire sulla piattaforma e ferirsi gravemente.

- Dopo l'uso, spegnere sempre le zone di cottura e il piano cottura come descritto in questo manuale (ovvero utilizzando i comandi touch). Non fare affidamento sulla funzione di rilevamento pentole non a induzione per spegnere le zone di cottura quando si rimuovono le pentole. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio o si siedano, si alzino o si arrampichino sul piano di cottura.

- Non lasciare i bambini soli o incustoditi nell'area in cui viene utilizzato l'apparecchio.

- I bambini o le persone con disabilità che limitano la loro capacità di utilizzare il dispositivo devono avere una persona responsabile e competente che li istruisca nel suo utilizzo.

- L'istruttore deve essere convinto di poter utilizzare l'apparecchio senza pericolo per se stesso e per l'ambiente.

- Non riparare o sostituire alcuna parte dell'apparecchio se non espressamente raccomandato nel manuale. Tutti gli altri servizi devono essere eseguiti da un tecnico qualificato.

- Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire il piano di cottura.

- Non appoggiare o far cadere oggetti pesanti sul piano di cottura.

- Non appoggiarsi al piano cottura.

- Non utilizzare pentole, padelle o pentole con bordi irregolari e non farle scorrere sulla superficie del vetro a induzione, poiché ciò potrebbe graffiare il vetro.

- Non utilizzare spugnette o altri prodotti detergenti abrasivi per pulire la superficie del piano cottura, poiché potrebbero graffiare il vetro a induzione.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non professionale. MX ONDA non accetterà alcuna responsabilità e la garanzia verrà annullata in caso di uso improprio o mancata osservanza delle istruzioni.

- ATTENZIONE: L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso.

- Fare attenzione ad evitare di toccare le zone di cottura.

- I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni su come utilizzarlo. e comprendere le istruzioni. pericoli coinvolti.

- ATTENZIONE: La cottura incustodita su una piastra con grasso o olio può essere pericolosa e provocare un incendio. Non tentare MAI di spegnere un incendio con acqua, spegnere l'apparecchio! coprire quindi la fiamma, ad esempio con un coperchio o una coperta ignifuga.

- AVVERTENZA: pericolo di incendio: non posizionare o conservare i prodotti sulle superfici di cottura.

- ATTENZIONE: Se la superficie è crepata, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche e non toccarla per evitare di tagliare il vetro ceramico.

- Non utilizzare un pulitore a vapore.

- Il dispositivo non è destinato all'uso tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

- ATTENZIONE: il processo di cottura deve essere monitorato. Il processo di cottura a breve termine deve essere costantemente monitorato.

- ATTENZIONE: Per evitare che la piastra si muova è necessario installare degli ancoraggi di sicurezza. Vedere le istruzioni di installazione.

    - ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente le protezioni per piano cottura progettate dal produttore dell'apparecchio o indicate dal produttore dell'apparecchio nelle rispettive istruzioni per l'uso oppure protezioni per piano cottura integrate nell'apparecchio. L'uso di protezioni inadeguate può causare incidenti.

    - Questo apparecchio incorpora un collegamento a terra solo per scopi funzionali.

    - Rimuovere eventuali pellicole protettive eventualmente presenti sul piano a induzione.

COTTURA A INDUZIONE

Vantaggi della cottura a induzione

La cottura a induzione rappresenta un cambiamento radicale rispetto al modo tradizionale di cucinare i cibi, il calore viene generato direttamente nel contenitore, eliminando così le dispersioni di calore tra i diversi elementi (pentola, piani cottura in vetroceramica, ecc.):

    - Tempi di cottura ridotti: il contenitore si riscalda più velocemente.

    - Risparmio energetico: riduzione dei tempi di cottura e/o frittura. Quando il contenitore viene rimosso dalla zona di cottura, smette automaticamente di fornire calore.

    - Pulizia più semplice; Poiché la superficie non è così calda, il cibo versato brucia meno rapidamente.

Pentole adatte all'induzione

Contenitori ferromagnetici

I contenitori adatti alla cottura ad induzione sono quelli realizzati in materiale ferromagnetico. Possono essere realizzati in acciaio smaltato, ghisa o acciaio inox speciale ad induzione.

Per sapere se una pentola è adatta alla cottura a induzione, controlla se è attratta da una calamita.

Contenitori speciali

Esistono altri tipi di contenitori i cui fondi non sono completamente ferromagnetici. Prima di utilizzarli verificare il diametro del fondo e se questi contenitori vengono rilevati dal piano a induzione.

Pentole non adatte all'induzione

Non utilizzare mai contenitori in normale acciaio inossidabile, vetro, argilla, rame o alluminio.

Funzionalità contenitore di base

Presta particolare attenzione alla forma della base, poiché dovrebbe essere completamente piatta. Non utilizzare contenitori con bordi irregolari o fondo curvo.

Assicurarsi che il fondo del contenitore sia liscio, appoggiato al vetro e abbia le stesse dimensioni della zona di cottura. Utilizzare contenitori con diametro pari a quello dell'area grafica selezionata. Quando si utilizza un contenitore, verrà utilizzata un po' più di energia alla sua massima efficienza. Se si utilizza una padella più piccola, l'efficienza potrebbe essere inferiore al previsto. Centrare sempre la pentola sulla zona di cottura.

Il fondo di un recipiente può influenzare la distribuzione del calore e quindi il risultato della cottura. Scegliere un contenitore con un fondo di migliore qualità (tipo sandwich ad esempio) farà risparmiare tempo ed energia di cottura.

Proteggi la superficie del vetro

Rimuovere sempre i contenitori dal piano a induzione, non farli scorrere perché potrebbero graffiare il vetro.

Contenitori vuoti o con fondo molto sottile

Non appoggiare mai un contenitore vuoto sul piano cottura e accenderlo, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento del contenitore (a causa del calore eccessivo) e danneggiare il vetroceramica o il piano stesso. Se il fondo del contenitore è troppo sottile, potrebbe anche diventarlo

eccessivamente caldo, evitare di utilizzare questo tipo di contenitore.

Rilevamento contenitori

Il piano cottura ha un limite minimo di rilevamento della zona di cottura che varia per ciascuna zona di cottura. Pertanto, è opportuno evitare l'uso di contenitori con fondo inferiore al diametro specificato.

Se si collega il piano cottura senza recipiente, con una pentola con fondo inferiore a quello specificato o con una pentola non adatta all'induzione, il piano non funzionerà, sul display apparirà

Dimensioni del contenitore

Le zone di cottura hanno un diametro minimo e massimo di funzionamento e si adattano automaticamente al diametro della pentola. Tuttavia il fondo del recipiente deve avere un diametro minimo dipendente dalla zona di cottura corrispondente. Per ottenere la massima efficienza dal tuo piano cottura a induzione, posiziona il fondo della pentola al centro della zona di cottura.

Diametro di cottura della zona superiore sinistra: 185 ~ 185 mm Ø

Diametro di cottura della zona inferiore sinistra: 185 ~ 185 mm Ø

Diametro cottura zona destra: 80 ~ 160 mm Ø

ORDINI E ARTICOLI

1

3

4

2

5

1. Zona di cottura superiore sinistra: Diametro di cottura: 185 ~ 185 mm Ø

Potenza: 1.800 W (modalità turbo 2.000 W)

2. Zona di cottura inferiore sinistra: Diametro di cottura: 185~185 mm Ø

Potenza: 1.600 W (modalità turbo 1.800 W)

3. Zona di cottura destra: Diametro di cottura: 80 ~ 160 mm Ø

Potenza: 1300 W (modalità Turbo 1600 W)

4. Zona di cottura flessibile: Superficie di cottura massima: 200 x 400 mm

Potenza: 2.600 W (modalità turbo 3.000 W)

5. Cruscotto

PANNEAU DE CONTRÔLE

3

4

5

2

9

6

8

7

1

10

1. Accendi e spegni

2. Selettore del livello di potenza

3. Zona cottura superiore sinistra (selettore e indicatore di potenza)

4. Zona cottura inferiore sinistra (selettore e indicatore di potenza)

5. Zona cottura destra (selettore e indicatore di potenza)

6. Attivare la zona di cottura flessibile

7. Funzione turbo

8. Temporizzatore

9. Blocco del pannello di controllo

10. Accensione e spegnimento della zona di cottura flessibile

UTILIZZA I CONTROLLI TOUCH

    - I controlli rispondono al tocco, quindi non è necessaria alcuna pressione.

    - Utilizzare l'intero polpastrello, non la punta.

    - Si sentirà un segnale acustico ogni volta che viene rilevata una suoneria.

    - Assicurarsi che i comandi siano sempre puliti, asciutti e che nessun oggetto (ad esempio un utensile o un panno) li copra. Anche un sottile strato d'acqua può rendere difficile l'azionamento dei comandi.

UTILIZZO DEL PIANO COTTURA A INDUZIONE

Per iniziare a cucinare

1. Premere il pulsante di accensione 1.

Quando la scheda è accesa, verrà emesso un suono di avviso e i display visualizzeranno "--", avvertendo che la scheda è accesa e in stato di sospensione o standby.

    - Se non si accende una zona di cottura dopo 30 secondi, il piano di cottura a induzione si spegnerà automaticamente.

2. Posizionare un contenitore adatto alla zona di cottura scelta.

    - Assicurarsi che il fondo della pentola e la superficie della zona di cottura siano puliti e asciutti.

- Toccare il pulsante di selezione 4, 3 o 5 corrispondente alla zona di cottura scelta, l'indicatore di potenza della zona di cottura scelta visualizzerà il livello di potenza predefinito “0” lampeggiante.

- Con la punta del dito, toccare la riga 2 del selettore del livello di potenza e spostarsi verso destra o sinistra rispettivamente per aumentare o diminuire la potenza. L'indicatore del livello di potenza della zona di cottura scelta indicherà la potenza selezionata (1, 2, 3, ecc.).

- Il livello di potenza di una zona di cottura può essere modificato in qualsiasi momento durante la cottura. Per fare ciò, scegliere la zona di cottura desiderata utilizzando i pulsanti di selezione 4, 3 o 5. Quando l'indicatore del livello di potenza inizia a lampeggiare, regolare la potenza utilizzando il selettore del livello di potenza 2.

- Per spegnere una zona di cottura, scegliere la zona di cottura desiderata (vedere la sezione precedente) e quando l'indicatore del livello di potenza della zona di cottura scelta inizia a lampeggiare, toccare e tenere premuto il dito sulla parte per 3 secondi. nell'angolo inferiore sinistro del selettore del livello di potenza 2 finché l'indicatore di potenza non mostra "-".

Se la spia di alimentazione lampeggia

Isso voleva dire che...

    - Non avete posizionato la pentola sulla zona di cottura corretta, oppure

    - che la pentola che state utilizzando non è adatta alla cottura ad induzione oppure,

    - il fondo della pentola è troppo piccolo o non è correttamente centrato sulla zona di cottura.

    - Pertanto…

    - Il riscaldamento avviene solo se nella zona di cottura è presente un recipiente idoneo.

    - Lo schermo si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto se su di esso non viene posizionato un contenitore adatto.

Quando finisci di cucinare

- Scegliere la zona di cottura che si desidera spegnere utilizzando i pulsanti di selezione 4, 3 o 5 e quando l'indicatore del livello di potenza inizia a lampeggiare, spegnere la zona di cottura come descritto al punto 6 della sezione precedente).

- Se l'indicatore di potenza di una zona di cottura indica "H", significa che la zona di cottura corrispondente è molto calda.

- Per spegnere il piano cottura, premere il pulsante di accensione/spegnimento 1 ( ).

- Fare attenzione alle superfici calde!

- Il simbolo “H” indica quale zona di cottura è calda al tatto. Scomparirà quando la superficie si raffredderà fino a raggiungere una temperatura sicura. Può anche essere utilizzato come funzione di risparmio energetico. Se si desidera scaldare più pentole, utilizzare la zona di cottura mentre è ancora calda.

COIN CUISINE FLEXIBLE

La zone de cuisson flexible est située sur le côté gauche de la plaque à induction et est délimitée par quatre lignes, la casserole ne doit pas dépasser le rectangle formé à la fois par les lignes horizontales et leurs lignes verticales correspondantes (non dessinées), zone blanche sur le dessin.

Spazio cottura modulare

- Accendere il piano cottura, premere il pulsante di accensione/spegnimento 1 e posizionare un contenitore adatto sulla zona di cottura flessibile.

- Premere uno dei pulsanti di selezione 4 o 3 e l'indicatore di potenza corrispondente visualizzerà il livello di potenza predefinito "0" lampeggiante.

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento della zona di cottura flessibile 6, gli indicatori del livello di potenza della zona di cottura superiore e inferiore sinistra visualizzeranno il livello di potenza predefinito “5” lampeggiante.

- Con la punta del dito, toccare le linee di selezione del livello di potenza 2 e spostarsi verso destra o sinistra rispettivamente per aumentare o diminuire la potenza. Gli indicatori del livello di potenza delle zone di cottura superiore e inferiore sinistra indicheranno la potenza selezionata (1, 2, 3, ecc.).

- Il livello di potenza della zona di cottura flessibile può essere modificato in qualsiasi momento durante la cottura. Per fare ciò, toccare uno dei pulsanti di selezione 4 o 3 e quando gli indicatori del livello di potenza iniziano a lampeggiare, regolare la potenza utilizzando il selettore del livello di potenza 2.

- Per spegnere la zona di cottura flessibile, premere uno dei pulsanti di selezione 4 o 3 e quando gli indicatori del livello di potenza iniziano a lampeggiare, tenere premuto il dito per 3 secondi sulla parte inferiore sinistra del selettore di cottura. alimentazione 2 fino a quando gli indicatori di alimentazione mostrano "-".

FUNZIONE TURBO

La funzione Turbo permette di aumentare temporaneamente la potenza della zona di cottura prescelta, ottenendo così cotture più potenti e veloci in breve tempo. Si consiglia di utilizzare la funzione Turbo con attenzione e solo temporaneamente, poiché l'energia in eccesso può bruciare o surriscaldare il cibo.

Utilizza la funzione Turbo

- Per attivare la modalità Turbo su una zona di cottura, premere il pulsante di selezione 4, 3 o 5 corrispondente alla zona di cottura desiderata, l'indicatore di potenza della zona di cottura scelta lampeggerà al livello di potenza selezionato.

- Quindi premere il pulsante della funzione Turbo 7 e l'indicatore di alimentazione visualizzerà "b", che è la modalità Turbo (Boost).

- Per annullare la funzione Turbo, utilizzando i tasti di selezione 4, 3 o 5, scegliere la zona di cottura su cui è attivata questa funzione. Quando l'indicazione “b” lampeggia, toccare il pulsante funzione Turbo 7 e l'indicatore di alimentazione. visualizzerà il livello selezionato prima di attivare la funzione Turbo.

Nota: La funzione Turbo aumenta notevolmente la potenza, si consiglia quindi di utilizzarla con cautela in quanto i tempi di cottura possono variare e temperature eccessive potrebbero bruciare i cibi.

BLOCCO PANNELLO DI CONTROLLO

È possibile bloccare il pannello di controllo per impedirne l'uso involontario (ad esempio, i bambini accendono accidentalmente le zone di cottura).

Quando il pannello di controllo è bloccato, tutti i pulsanti sono bloccati tranne il pulsante di accensione/spegnimento 1 per spegnere solo il piano cottura e il pulsante di blocco/sblocco del pannello di controllo 9.

Per bloccare il pannello di controllo

Premere il pulsante di blocco del pannello di controllo 9 e l'indicatore del timer mostrerà "Lo"

Per sbloccare il pannello di controllo

1. Toccare e tenere premuto il dito sul pulsante di blocco 9 finché l'indicazione "Lo" non scompare dallo schermo.

2. Il pannello di controllo è ora sbloccato e la carta può essere utilizzata.

Quando il pannello di controllo del piano cottura a induzione è in modalità di blocco, tutti i pulsanti sono disabilitati tranne il pulsante di accensione/spegnimento 1. È sempre possibile spegnere il piano di cottura a induzione utilizzando il pulsante di accensione/spegnimento 1 in caso di emergenza, quindi è necessario sbloccare il pannello di controllo.

CRONOMETRO

Il timer disattiva la zona di cottura selezionata e avvisa con dei “beep” quando è trascorso il tempo precedentemente impostato. Il timer può essere impostato per una durata massima di 99 minuti.

Utilizzo del timer (la zona di cottura deve essere accesa)

- Toccare il pulsante di selezione 4, 3 o 5 corrispondente alla zona di cottura scelta, l'indicatore di potenza della zona di cottura selezionata lampeggerà il livello di potenza.

- Toccare il pulsante del timer 8, lo schermo visualizzerà il tempo di spegnimento preimpostato in fabbrica “30” e il numero “3” corrispondente a decine di minuti lampeggerà.

- Impostare le decine di minuti di spegnimento automatico utilizzando il selettore del livello di potenza. Con il polpastrello toccare le righe di selezione del livello di potenza 2 e spostarsi verso destra o sinistra rispettivamente per aumentare o diminuire le decine di minuti.

- Dopo aver impostato le decine di minuti, lasciare passare 3 secondi senza toccare alcun pulsante ed inizierà a lampeggiare il numero corrispondente alle unità di minuti. Imposta le unità minuti per lo spegnimento automatico utilizzando il selettore del livello di potenza. Con la punta del dito toccare il cerchio di selezione del livello di potenza 2 ed effettuare un movimento circolare verso destra o sinistra per aumentare o diminuire i minuti.

- Una volta impostato l'orario di spegnimento automatico, attendere 2 secondi senza toccare alcun pulsante, verrà emesso un "bip" di conferma e inizierà il conto alla rovescia per lo spegnimento automatico. L'indicatore di alimentazione della zona programmata apparirà con un punto lampeggiante che indica che è temporizzata.

- Per annullare il timer, premere il pulsante di selezione 4, 3 o 5 corrispondente alla zona di cottura temporizzata che si desidera annullare, quando la spia di alimentazione della zona di cottura lampeggia, premere il pulsante del timer 8.

La zona di cottura su cui non è impostato il timer continuerà a funzionare se era precedentemente accesa.

Notas:

    - Se si desidera utilizzare il timer solo come promemoria e non disattivare una zona di cottura, saltare il passaggio 1 (selezione di una zona di cottura) e il timer vi avviserà solo con “bip” quando il tempo selezionato sarà scaduto.

    - Se si desidera modificare l'orario di spegnimento automatico dopo aver impostato il timer, è necessario iniziare dal passaggio 1.

    - Tutte le zone di cottura sono temporizzate; Per fare ciò seguire i passaggi sopra indicati per ciascuna zona di cottura.

    - Il timer può essere attivato, modificato o disattivato solo quando la zona di cottura è selezionata, cioè quando la cifra dell'indicatore del livello di potenza lampeggia.

PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO

All'interno del piano a induzione è presente un sensore di temperatura che monitora costantemente la temperatura di funzionamento. Quando questa è eccessiva e le ventole integrate non riescono a ridurre la temperatura, la scheda smetterà automaticamente di funzionare.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA

Si tratta di un sistema di protezione che incorpora il piano cottura a induzione, che si spegne automaticamente se ci si dimentica di spegnerlo.

Il tempo di spegnimento automatico varia a seconda della potenza selezionata, vedere la tabella seguente:

| Livello di energia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo di spegnimento automatico (ore) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1,5 |

Le persone portatrici di pacemaker dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo.

PULIRE IL PIANO A INDUZIONE

| Tipo di sporco | Come pulire | Importante |
| --- | --- | --- |
| Sporco quotidiano sulla superficie del vetro (impronte digitali, segni, macchie di cibo o fuoriuscite di prodotti non zuccherati) | 1. Togliere alimentazione alla scheda utilizzando l'interruttore o differenziale previsto a tale scopo. 2. Utilizzare un detergente per piani cottura a induzione quando la superficie è calda (ma non bollente!) 3. Sciacquare e asciugare la piastra con un panno pulito o un tovagliolo di carta. 4. Ricollegare la scheda all'alimentazione. | - • Quando si spegne il piano cottura, non vi sarà alcuna indicazione di una superficie calda, ma la zona di cottura potrebbe essere ancora calda! - • Utilizzare depuratori speciali per lastre di vetro. Non utilizzare prodotti per la pulizia corrosivi o abrasivi che potrebbero danneggiare la piastra. Leggi l'etichetta per vedere se il detergente o il purificatore è appropriato. Non lasciare residui sulla superficie, il vetro potrebbe macchiarsi. |
| Fuoriuscite causate da cibi zuccherati | Toglieteli subito utilizzando una spatola o un raschietto adatto ai piani a induzione, ma fate attenzione alle superfici calde della zona di cottura: 1. Scollegare l'alimentazione della scheda utilizzando l'interruttore o il differenziale previsto a tale scopo. 2. Tenere la spatola o il raschietto con un'angolazione di 30° e raschiare lo sporco o il versamento su un'area fresca della piastra, quindi pulire lo sporco o il versamento con un panno o un tovagliolo di carta. | Rimuovere le macchie lasciate da cibi fusi, zuccherati o versamenti il ​​più rapidamente possibile. Se si raffredda sul vetro, può essere difficile da pulire o addirittura danneggiare permanentemente la superficie della piastra. Pericolo di taglio: quando la copertura di sicurezza è retratta, la lama del raschietto diventa affilata. Usatelo con molta cura e conservatelo sempre in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini. |
| Macchie di sporco e schizzi sul pannello di controllo | - Scollegare l'alimentazione della scheda utilizzando l'interruttore o differenziale abilitato a questo scopo - Pulire l'area del pannello di controllo con una spugna o un panno pulito e umido. - Asciugare accuratamente l'area del pannello di controllo - Ricollegare la scheda all'alimentazione. | Eventuali fuoriuscite di liquidi nell'area del pannello di controllo potrebbero causare il malfunzionamento del piano cottura a induzione e i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare correttamente. Assicurarsi di pulire e asciugare accuratamente l'area del pannello di controllo prima di ricollegare la scheda all'alimentazione. |

SOLUZIONI AI PROBLEMI

| Problema | Cause possibili | In attesa ? |
| --- | --- | --- |
| Il piano a induzione non si accende | Niente elettricità | Assicurati che il piano cottura a induzione sia collegato alla presa elettrica e che l'interruttore automatico sia in posizione ON. Assicurati di avere l'elettricità nel resto della casa. Se hai controllato tutto e il problema persiste chiama un tecnico. |
| I pulsanti a sfioramento non funzionano correttamente | Potrebbe esserci una piccola pellicola d'acqua o di liquido sui brufoli, oppure potresti usare la punta del dito per toccare i brufoli. | Assicurarsi che l'area del pannello di controllo sia pulita e asciutta. Usa il dito quando tocchi i controlli. |
| I pulsanti a sfioramento non funzionano | Il pannello di controllo è bloccato | Sbloccare il pannello di controllo, vedere la sezione corrispondente. |
| La superficie della tavola è graffiata | I contenitori di cottura possono presentare bordi o spigoli che danneggiano il piano cottura. Gli utensili o i prodotti per la pulizia utilizzati non sono adatti. | Utilizzare recipienti di cottura con fondo piatto e liscio. Vedere la sezione “Cottura a induzione” e la sezione Pulizia del piano cottura a induzione. |
| Alcuni contenitori producono clic o rumori di clic | Alcuni contenitori hanno una base a sandwich. | Ciò è normale ed è dovuto alla tipologia base del contenitore, è normale e non indica un'anomalia o un guasto. |
| La scheda produce un ronzio se utilizzata a un livello di potenza elevato. | Ciò è dovuto alla tecnologia di cottura a induzione. | Questo è normale, il rumore dovrebbe diminuire o scomparire del tutto man mano che la potenza diminuisce. |
| Rumore della ventola proveniente dal piano cottura a induzione. | La ventola che raffredda il piano a induzione è accesa. Evita il surriscaldamento del piano cottura, la ventola può continuare a funzionare anche dopo aver spento il piano cottura a induzione. | Ciò è normale e non costituisce un malfunzionamento. Non spegnere il piano cottura a induzione quando la ventola è in funzione. |
| I contenitori non si riscaldano e sullo schermo appare l'indicazione | La padella non è adatta all'induzione, il fondo è troppo piccolo o non è centrato rispetto alla zona di cottura. | Utilizzare pentole adatte all'induzione, con fondo abbastanza largo da poter essere rilevate, e centrarle sulla zona di cottura. |
| Il piano cottura si è spento inaspettatamente, viene emesso un segnale acustico e sul display viene visualizzato un codice di errore. | Guasto tecnico | Annotare il codice errore e togliere alimentazione alla scheda utilizzando l'interruttore o differenziale attivato a tale scopo. Contattare il servizio tecnico ufficiale MX ONDA più vicino. |

MESSAGGIO DI ERRORE

Se si verifica un'anomalia, il piano cottura a induzione entrerà automaticamente nello stato di protezione e visualizzerà i codici di errore corrispondenti:

| Messaggio | Descrizione | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| E 1 / E 2 | Protezione contro sottotensione (<130 V) o sovratensione (>265 V) | Se la tensione alla presa è inferiore o superiore a quella specificata, consultare un elettricista qualificato. |
| E 3 | Guasto al sensore di temperatura della bobina di induzione. | Contattare il servizio tecnico ufficiale MX ONDA più vicino. |
| E 4 | Guasto del sensore di temperatura IGBT | Contattare il servizio tecnico ufficiale MX ONDA più vicino. |
| E 5 | Sensore di temperatura della bobina di induzione ad alta temperatura (>280ºC). | Spegnere il piano a induzione e attendere che si raffreddi. |
| E 6 | Temperatura elevata nel sensore IGBT | Verificare che la ventilazione sia corretta e che le ventole non siano ostruite. |
| E r | Guasto interno dei circuiti di controllo. | Contattare il servizio tecnico ufficiale MX ONDA più vicino. |
| E e | C'è del liquido in eccesso sui pulsanti del pannello di controllo | Pulire e asciugare il pannello di controllo |

FACILITÀ

  - Praticare un foro nel piano di lavoro in base ai seguenti suggerimenti:

  - I Attorno al foro devono esserci almeno 5 cm, liberi da qualsiasi ostacolo (mobili, elettrodomestici, ecc.).

  - Lo spessore del piano di lavoro è di almeno 30 mm.

  - Scegliere un materiale per il piano di lavoro resistente al calore per evitare deformazioni causate dalla radiazione termica del piano di cottura a induzione.

| L(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 520 | 55 | 51 | 560 | 490 | 50 min. |

In ogni caso, assicuratevi che il piano cottura a induzione sia ben ventilato e che le entrate e le uscite dell'aria non siano ostruite.

Assicurati che il piano cottura a induzione sia in buone condizioni. Come mostrato di seguito

Nota: La distanza di sicurezza tra il piano cottura a induzione e il mobile o la cappa sopra il piano cottura a induzione deve essere di almeno 760 mm.

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 | 50 mm | 20 mm | Entrée d'air | Sortie d'air de 10 mm |

Prima di installare il piano cottura a induzione, accertarsi di ciò

  - La superficie della panca è liscia e piana e nessun elemento strutturale interferisce con le esigenze di spazio

  - La panca è realizzata in materiale resistente al calore.

  - Se il piano cottura a induzione è installato sopra un forno, assicurarsi che il forno abbia una ventola di raffreddamento incorporata.

  - L'installazione sarà conforme a tutti i requisiti di licenza e alle norme e regolamenti applicabili.

  - L'impianto elettrico è conforme alle norme e ai regolamenti locali sulla sicurezza e incorpora un interruttore di isolamento o un interruttore automatico appropriato che consente la completa disconnessione dalla rete elettrica.

    - Il sezionatore o l'interruttore automatico deve essere idoneo e fornire una separazione dei contatti con un traferro di 3 mm su tutti i poli (o su tutti i conduttori [di fase] sotto tensione se le norme di cablaggio locali consentono questa variazione rispetto ai requisiti).

    - L'interruttore di isolamento è facilmente accessibile all'utente.

    - Consultare un elettricista autorizzato o le autorità locali in merito all'installazione e alle normative in caso di domande sull'installazione.

    - Utilizzare finiture resistenti al calore e facili da pulire (come piastrelle di ceramica) sulle superfici delle pareti che circondano il piano di lavoro.

Una volta terminata l'installazione del piano cottura a induzione, assicurati...

    - Il cavo di alimentazione non è accessibile attraverso cassetti o ante dei cassetti.

    - Vi è un adeguato flusso d'aria fresca dall'esterno dell'armadio alla base della panca.

    - Se il piano cottura a induzione è installato su un cassetto o un mobile, sotto il fondo del tavolo è installata una barriera di protezione termica.

    - L'interruttore di isolamento automatico è facilmente accessibile da parte dell'utente.

Prima di fissare le staffe di montaggio.

Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile e liscia (utilizzare l'imballo). Non applicare forza ai controlli che sporgono dalla scheda.

Posizionare le staffe di fissaggio

Per fissare il piano a induzione al piano di lavoro è necessario prima installare le staffe di fissaggio e utilizzare le viti in dotazione (non utilizzare altre viti perché potrebbero danneggiare l'interno del piano a induzione).

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Vite | Supporto | Foro per vite | Base |

Bicchiere

Portatarga  CristalJunta

Vite

Base in lamiera

Panca

Precauzioni

- Il piano cottura a induzione deve essere installato da elettricisti autorizzati o tecnici qualificati. Non effettuare mai l'operazione da soli.

- Il piano cottura a induzione non può essere installato direttamente sopra una lavastoviglie, un frigorifero, un congelatore, una lavatrice o un'asciugatrice, poiché l'umidità potrebbe danneggiare i componenti elettronici del piano cottura a induzione.

- Il piano cottura a induzione verrà installato in modo da garantire un migliore irraggiamento del calore per migliorarne l'affidabilità.

- La parete e l'area di riscaldamento indotto sulla superficie del tavolo devono essere resistenti al calore.

- Per evitare danni, il piano di lavoro deve essere resistente al calore.

COLLEGAMENTO DEL TAVOLO AD INDUZIONE ALLA RETE ELETTRICA.

Il piano cottura a induzione deve essere installato da un elettricista autorizzato o da un tecnico adeguatamente qualificato.

Prima di collegare il piano a induzione alla rete elettrica, verificarlo:

- L'impianto elettrico a cui si collega il piano cottura a induzione deve essere adeguato alla potenza consumata dal piano cottura a induzione.

- La tensione deve corrispondere al valore nominale specificato nelle specifiche descritte in questo manuale.

- La sezione del cavo di alimentazione deve sopportare la corrente specificata sulla targa.

Per collegare il piano a induzione alla presa elettrica non utilizzare adattatori, riduttori o sdoppiatori, poiché questi dispositivi possono surriscaldarsi e provocare un incendio.

Il cavo di alimentazione del piano a induzione non deve toccare alcuna stanza o zona dove acquisisca temperature elevate e deve essere posizionato in modo che la temperatura non superi in nessun punto i 75˚C.

Verificare con un elettricista autorizzato e qualificato la corretta installazione elettrica. Qualsiasi modifica all'impianto elettrico deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista autorizzato.

Il collegamento elettrico del piano ad induzione deve essere effettuato secondo le norme vigenti e protetto da interruttore unipolare o magnetotermico automatico. Il collegamento è mostrato di seguito:

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Conexión

de red eléctrica

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

    - Se il cavo è danneggiato, necessita di essere sostituito o sostituito, l'operazione deve essere effettuata da un Servizio Tecnico Ufficiale Mx Onda.

    - Se il piano ad induzione è collegato direttamente alla rete elettrica è necessario installare un interruttore unipolare con apertura minima tra i contatti di 3 mm.

    - L'installatore autorizzato deve assicurarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato correttamente e che sia conforme alle norme di sicurezza.

    - Il cavo non deve essere piegato o schiacciato.

    - Il cavo deve essere controllato regolarmente e sostituito solo da tecnici autorizzati.

    - Il filo giallo/verde del cavo di alimentazione deve essere collegato alla terra della presa elettrica.

    - Il produttore non è responsabile per eventuali incidenti derivanti dall'uso di un apparecchio senza messa a terra o da una scarsa continuità della messa a terra.

    - Se l'apparecchio è dotato di presa elettrica, deve essere installato in modo che la presa sia accessibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione                                               220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Consumo massimo                                                          6800 W

Piano di cottura in                                             vetroceramica ad alta resistenza

Zona 1 (in alto a sinistra)

Potenza massima                                             1800 W (modalità turbo 2000 W)

Diametro di tiro                                                 185 ~ 185 mm Ø

Zona 2 (in basso a sinistra)

Potenza massima                                             1600 W (modalità turbo 1800 W)

Diametro di tiro                                                 185 ~ 185 mm Ø

Zona 3 (zona destra)

Potenza massima                                             1300 W (modalità turbo 1600 W)

Diametro del colpo                                            80 ~ 160 mm Ø

Funzionamento in modalità FLEX

Potenza massima                                             2600 W (modalità turbo 3000)

Superficie di cottura                                          200 x 400 mm

Controlli di tipo touch

Livelli di potenza                                               9 livelli

Temporizzatore fino a                                      99 minuti

Dimensioni                                                       590 x 520 x 58 mm (L, L, A)

Dimensioni incasso per incasso                       560 x 490 mm (l, l)

Peso                                                                 10 chilogrammi

Specifiche tecniche allegate per modifiche senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2014/30/CE (EMC) sulla compatibilità elettromagnetica e 2014/35/CE (LVD) sulla sicurezza a bassa tensione.

“MX, MX ONDA” e i suoi loghi sono marchi registrati di MX ONDA, S.A.

Informazioni e assistenza tecnica Telefono: 902 551 501

MX ONDA, S. A.

C / Matabueyes, 7 Nave 1A 19171

Cabanillas del Campo (Guadalajara)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

http://www.mxonda.es

MANUAL DE USUÁRIO E INSTALAÇÃO

PLACA DE INDUÇÃO PARA

AJUSTE COM TRÊS ZONAS

ZONA DE COZINHA E FLEXÍVEL

MODELO: MX-PI2640FLEX

## ANTES DE USAR, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

ATENÇÃO!

ESTE APARELHO FUNCIONA COM TENSÃO DE 230 V, PARA EVITAR POSSÍVEL CHOQUE ELÉTRICO, NÃO TENTE ABRI-LO. Este dispositivo não possui nenhuma peça que possa ser reparada por você mesmo. Em caso de mau funcionamento, não o manipule, dirija-se a um Serviço Técnico Oficial MX ONDA.

Uma vez expirada a vida útil deste produto eléctrico, não o deite fora juntamente com o lixo doméstico.

Deposite-o no recipiente apropriado em um ponto de reciclagem local para posterior reciclagem.

Este produto está em conformidade com a RoHS europeia

Diretiva (2011/65/UE), sobre a restrição do uso de determinados

substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição da placa de indução integrada com três zonas de cozedura e zona flexível MX ONDA modelo MX-PI2640FLEX.

Recomendamos que você gaste algum tempo lendo este Manual do Usuário e de Instalação para entender completamente como instalá-lo corretamente e como usá-lo. Para instalação, leia a seção de instalação. Leia todas as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar e guarde este manual do usuário e de instalação para referência futura. Entre outras, incorpora as seguintes funcionalidades:

- Vidro cerâmico de alta resistência.

- Potência máxima: 6.800 W

- Funcionamento em modo independente com 3 zonas de cozedura ou modo FLEX que combina as duas zonas de cozedura esquerdas para obter uma grande superfície de cozedura:

- Operação em modo independente:

- Zona 1 (canto superior esquerdo): diâmetro de cozimento de 185 a 185 mm, potência de 1.800 W (modo turbo de 2.000 W)

- Zona 2 (canto inferior esquerdo): diâmetro de cozimento de 185 a 185 mm, potência de 1600 W (modo turbo de 1800 W)

- Zona 3 (zona direita): de 80 a 160 mm de diâmetro de cozimento, potência de 1300 W (modo turbo de 1600 W)

- Operação em modo FLEX:

- Zona esquerda: superfície de cozimento de 200 x 400 mm, potência 2600 W (modo turbo 3000)

- Controles eletrônicos tipo toque

- 9 níveis de potência + função turbo

- Temporizador de até 99 minutos

- Detecção de pequenos recipientes não adequados para indução

- Desligamento automático de segurança e bloqueio para crianças

- Indicação de calor residual

ANTES DE LIGAR O APARELHO

Sua segurança é importante para nós. Leia estas informações antes de usar a placa de indução.

Instalação (risco de choque elétrico)

- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer trabalho ou manutenção no mesmo.

- A ligação a um bom sistema de ligação à terra é essencial e obrigatória.

- Modificações no sistema de fiação residencial só devem ser realizadas por um eletricista qualificado.

- O não cumprimento deste conselho pode resultar em choque eléctrico ou morte.

Perigo de corte

- Tenha cuidado: as bordas do painel podem ser afiadas.

- A falta de cuidado pode causar ferimentos ou cortes.

Importantes instruções de segurança

- Leia atentamente estas instruções antes de instalar ou utilizar este aparelho.

- Nenhum produto ou produto combustível deve ser colocado neste aparelho em nenhum momento.

- Disponibilize esta informação ao responsável pela instalação do dispositivo, pois poderá reduzir os custos de instalação.

- Para evitar riscos, este aparelho deve ser instalado de acordo com estas instruções de instalação.

- Este aparelho só deve ser instalado e ligado à terra por uma pessoa devidamente qualificada.

- Este aparelho deve ser conectado a um circuito que incorpore uma chave de isolamento que proporcione desconexão completa da fonte de alimentação.

- A não instalação adequada do dispositivo pode anular reclamações de garantia ou responsabilidade.

Operação e manutenção

- Não cozinhe em um fogão quebrado ou rachado. Se a superfície da placa quebrar ou rachar, desligue a placa da tomada elétrica (automática) e contacte um técnico qualificado.

- Desligue a placa e espere que arrefeça completamente antes de limpar; para manutenção é necessário desligar a placa da rede eléctrica.

- não cumprimento deste conselho pode resultar em choque eléctrico ou morte.

Perigo à saúde

- Este dispositivo está em conformidade com os regulamentos de segurança elétrica e eletromagnética.

- Contudo, as pessoas com pacemakers ou outros implantes eléctricos (tais como bombas de insulina) devem consultar o seu médico ou o fabricante do implante antes de utilizar este dispositivo para garantir que os seus implantes não são afectados pelo campo electromagnético.

- O não cumprimento deste conselho pode resultar em morte ou danos significativos à sua saúde.

Perigo de superfície quente

  - Durante a utilização, as partes acessíveis deste aparelho ficarão quentes o suficiente para causar queimaduras.

  - Não permita que o seu corpo, roupas ou qualquer coisa que não seja a panela apropriada entre em contato com o vidro de indução até que a superfície esfrie.

  - Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície da bancada, pois podem aquecer.

  - As alças da panela podem estar quentes ao toque. Verifique se as pegas das panelas não ficam salientes em relação às outras zonas de cozedura que estão ligadas. Mantenha as pegas fora do alcance das crianças.

  - Mantenha as crianças afastadas.

  - O não cumprimento destas dicas pode causar queimaduras e escaldões.

Perigo de corte

  - A lâmina afiada de um raspador de placa de vidro fica exposta quando a tampa de segurança é retraída. Use com muito cuidado e guarde sempre com segurança e fora do alcance das crianças.

  - A não observância das precauções necessárias pode causar ferimentos ou cortes.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso. Quando o óleo é superaquecido, pode causar fumaça e respingos que podem pegar fogo.

- Nunca utilize o seu aparelho como superfície de trabalho ou de armazenamento.

- Nunca deixe objetos ou utensílios sobre o aparelho.

- Não coloque nem deixe objetos magnetizáveis ​​(por exemplo, cartões de crédito, cartões de memória) ou dispositivos eletrônicos (por exemplo, computadores, leitores de MP3) perto do dispositivo, pois podem ser afetados pelo seu campo eletromagnético.

- Nunca utilize o seu aparelho para aquecer ou aquecer o ambiente.

- Não coloque no prato brinquedos ou produtos que chamem a atenção das crianças; as crianças podem subir na plataforma e ficar gravemente feridas.

- Após a utilização, desligue sempre as zonas de cozedura e a placa conforme descrito neste manual (ou seja, utilizando os controlos tácteis). Não confie no recurso de detecção de panelas sem indução para desligar as zonas de cozimento ao remover as panelas. Não permita que crianças brinquem com o aparelho ou se sentem, fiquem de pé ou subam na placa.

- Não deixe as crianças sozinhas ou desacompanhadas na área onde o aparelho é utilizado.

- Crianças ou pessoas com deficiência que limitem a sua capacidade de utilização do aparelho devem ter uma pessoa responsável e competente para as instruir na sua utilização.

- O instrutor deve estar convencido de que pode usar o dispositivo sem perigo para si mesmo ou para o ambiente.

- Não repare ou substitua qualquer peça do aparelho, a menos que seja especificamente recomendado no manual. Todos os outros serviços devem ser realizados por um técnico qualificado.

- Não use um limpador a vapor para limpar a placa.

- Não coloque nem deixe cair objetos pesados ​​sobre a placa.

- Não se apoie na placa.

- Não utilize tachos, panelas ou caçarolas com bordas irregulares nem arraste-os pela superfície do vidro de indução, pois isso pode riscar o vidro.

- Não utilize esfregões ou quaisquer outros produtos de limpeza abrasivos para limpar a superfície da placa, pois podem riscar o vidro de indução.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou por pessoal qualificado para evitar perigos.

- Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico e não ao uso profissional. MX ONDA não aceitará qualquer responsabilidade e a garantia será anulada em caso de uso indevido ou não cumprimento das instruções.

- AVISO: O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante a utilização.

- Deve-se ter cuidado para evitar tocar nas zonas de cozimento.

- Crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Este dispositivo pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo de maneira segura e compreendam as instruções . perigos envolvidos.

- AVISO: Cozinhar sem vigilância numa placa quente com gordura ou óleo pode ser perigoso e causar incêndio. NUNCA tente apagar um incêndio com água, desligue o aparelho! e depois cubra a chama, por exemplo, com uma tampa ou uma manta anti-fogo.

- AVISO: Risco de incêndio: Não coloque ou armazene produtos nas superfícies de cozimento.

- AVISO: Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico e não toque nele para evitar cortar o vidro cerâmico.

- Não deve ser utilizado um aparelho de limpeza a vapor.

- O aparelho não foi concebido para ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

- CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado. O processo de cozimento de curto prazo deve ser monitorado continuamente.

- AVISO: Para evitar que a placa se mova, devem ser instaladas âncoras de segurança. Consulte as instruções de instalação.

- AVISO: Utilize apenas protetores de cooktop projetados pelo fabricante do eletrodoméstico ou indicados pelo fabricante do eletrodoméstico nas respectivas instruções de uso ou protetores de cooktop embutidos no eletrodoméstico. O uso de protetores inadequados pode causar acidentes.

- Este aparelho incorpora uma ligação à terra apenas para fins funcionais.

- Remova qualquer película protetora que possa estar na placa de indução.

COZIMENTO POR INDUÇÃO

Vantagens do cozimento por indução

A cozedura por indução representa uma mudança radical na forma tradicional de cozinhar os alimentos, o calor é gerado directamente no recipiente, o que elimina a perda de calor entre os diferentes elementos (recipiente, placas vitrocerâmicas, etc.).:

  - Diminuição do tempo de cozedura: o recipiente aquece mais rapidamente.

  - Economia de energia: reduzindo o tempo de cozimento e/ou fritura. Quando o recipiente é retirado da zona de cozedura, deixa automaticamente de fornecer calor.

  - Limpeza mais fácil; Como a superfície não está tão quente, os alimentos derramados não queimam tão rapidamente.

Recipientes adequados para indução

Recipientes ferromagnéticos

Os recipientes adequados para cozimento por indução são aqueles feitos de material ferromagnético. Podem ser feitas de aço esmaltado, ferro fundido ou panelas especiais de indução em aço inoxidável.

Para saber se um recipiente é adequado para cozimento por indução, verifique se eles são atraídos por um ímã.

Recipientes especiais

Existem outros tipos de recipientes cuja base não é totalmente ferromagnética. Antes de utilizá-los, verifique o diâmetro da base e se estes recipientes são detectados pela placa de indução.

Recipientes não adequados para indução

Nunca use recipientes feitos de aço inoxidável normal, vidro, argila, cobre ou alumínio.

Recursos básicos do contêiner

Preste atenção especial ao formato da base, pois ela deve ser totalmente plana. Não utilize recipientes com bordas irregulares ou fundos curvos.

Certifique-se de que o fundo do recipiente seja liso, encostado no vidro e tenha o mesmo tamanho da zona de cozimento. Use contêineres cujo diâmetro seja tão grande quanto o gráfico da zona selecionada. Ao usar um contêiner, um pouco mais de energia será usada em sua eficiência máxima. Se você usar uma panela menor, a eficiência poderá ser menor do que o esperado. Centralize sempre a panela na zona de cozimento.

A base de um recipiente pode influenciar a distribuição do calor e, portanto, o resultado do cozimento. Escolher um recipiente com base de maior qualidade (por exemplo, tipo sanduíche) economizará tempo e energia de cozimento.

Proteja a superfície de vidro

Retire sempre os recipientes da placa de indução, não os deslize, pois pode riscar o vidro.

Recipientes vazios ou recipientes com base muito fina

Nunca coloque um recipiente vazio sobre o prato e ligue-o, pois isso pode causar superaquecimento do recipiente (devido ao excesso de calor) e danificar o vidro cerâmico ou o próprio prato. Se a base do recipiente for muito fina, também pode tornar-se

excessivamente quente, evite utilizar este tipo de recipiente.

Detecção de contêiner

A placa tem um limite mínimo de detecção de zonas de cozedura que varia para cada zona de cozedura. Por este motivo, deve-se evitar o uso de recipientes cuja base seja menor que o diâmetro especificado.

Se ligar a placa sem qualquer recipiente, com um recipiente cuja base seja menor que o especificado, ou com um recipiente não adequado para indução, a placa não funcionará, o display mostrará

Dimensões do contêiner

As zonas de cozedura têm um diâmetro de funcionamento mínimo e máximo e adaptam-se automaticamente ao diâmetro do recipiente. Contudo, o fundo do recipiente deve ter um diâmetro mínimo de acordo com a zona de cozedura correspondente. Para obter a melhor eficiência do seu fogão de indução, coloque o fundo da panela no centro da zona de cozimento.

Diâmetro de cozimento da área superior esquerda: 185 ~ 185 mm Ø

Diâmetro de cozimento da área inferior esquerda: 185 ~ 185 mm Ø

Diâmetro de cozimento da zona direita: 80 ~ 160 mm Ø

CONTROLES E ELEMENTOS

1

3

4

2

5

1. Zona de cozimento superior esquerda: Diâmetro de cozimento: 185 ~ 185 mm Ø

Potência: 1800 W (modo turbo de 2000 W)

2. Zona de cozimento inferior esquerda: Diâmetro de cozimento: 185~185 mm Ø

Potência: 1600 W (modo turbo de 1800 W)

3. Zona de cozimento direita: Diâmetro de cozimento: 80 ~ 160 mm Ø

Potência: 1300 W (modo Turbo de 1600 W)

4. Zona de cozimento flexível: Superfície máxima de cozimento: 200 x 400 mm

Potência: 2.600 W (modo turbo de 3.000 W)

5. Painel

PAINEL DE CONTROLE

3

4

5

2

9

6

8

7

1

10

1. Ligue e desligue

2. Seletor de nível de potência

3. Zona de cozimento superior esquerda (seletor e indicador de potência)

4. Zona de cozimento inferior esquerda (seletor e indicador de potência)

5. Zona de cozimento direita (seletor e indicador de potência)

6. Ative a zona de cozimento flexível

7. Função turbo

8. Temporizador

9. Bloqueio do painel de controle

10. Ligar e desligar a zona de cozinhar flexível

USANDO CONTROLES DE TOQUE

- Os controles respondem ao toque, portanto não é necessária pressão.

- Use toda a ponta do dedo, não a ponta.

- Você ouvirá um bipe cada vez que um toque for detectado.

- Certifique-se de que os controles estejam sempre limpos, secos e que nenhum objeto (por exemplo, um utensílio ou pano) os cubra. Mesmo uma fina camada de água pode dificultar a operação dos controles.

USO DO FOGÃO DE INDUÇÃO

Para começar a cozinhar

1. Toque no botão liga/desliga 1.

Quando a placa é ligada, soa um aviso acústico e os ecrãs apresentam a indicação “--”, avisando que a placa está ligada e em estado de espera ou standby.

  - Se não ligar uma zona de cozedura após 30 segundos, a placa de indução desliga-se automaticamente.

2. Coloque um recipiente adequado à zona de cozedura escolhida.

  - Certifique-se de que o fundo do recipiente e a superfície da zona de cozinhar estão limpos e secos.

- Toque no botão de seleção 4, 3 ou 5 correspondente à zona de cozimento escolhida, o indicador de potência da zona de cozimento escolhida mostrará o nível de potência padrão “0” piscando.

- Com a ponta do dedo, toque nas linhas do seletor de nível de potência 2 e mova para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir a potência respectivamente. O indicador do nível de potência da zona de cozimento escolhida mostrará a potência selecionada (1, 2, 3, etc.).

- O nível de potência de uma zona de cozinhar pode ser alterado a qualquer momento durante a cozedura. Para tal, escolha a zona de cozedura desejada através dos botões de seleção 4, 3 ou 5. Quando o indicador do nível de potência começar a piscar, ajuste a potência através do seletor de nível de potência 2.

- Para desligar uma zona de cozimento, escolha a zona de cozimento desejada (ver seção anterior) e quando o indicador do nível de potência da zona de cozimento escolhida começar a piscar, toque e segure o dedo por 3 segundos na peça. canto inferior esquerdo do seletor de nível de potência 2 até que o indicador de potência mostre “-”.

Se o indicador de energia piscar

Isso significa que…

  - Você não colocou um recipiente na zona de cozimento correta ou,

  - que o recipiente que você está usando não é adequado para cozimento por indução ou,

  - que a base do recipiente é demasiado pequena ou não está correctamente centrada na zona de cozedura.

Portanto…

  - O aquecimento só é efectuado se existir um recipiente adequado na zona de cozedura.

  - O display desligará automaticamente após 1 minuto se um recipiente adequado não for colocado sobre ele.

Quando você terminar de cozinhar

- Escolha a zona de cozedura que pretende desligar através dos botões de seleção 4, 3 ou 5 e quando o indicador do nível de potência começar a piscar, desligue a zona de cozedura conforme descrito no ponto 6 da secção anterior).

- Se o indicador de potência de uma zona de cozedura apresentar a indicação “H”, significa que a zona de cozedura correspondente está muito quente.

- Para desligar a placa, toque no botão ligar/desligar 1 ( ).

- Cuidado com superfícies quentes!

- O símbolo “H” indica qual zona de cozimento está quente ao toque. Ele desaparecerá quando a superfície esfriar até uma temperatura segura. Também pode ser utilizado como função de poupança de energia se quiser aquecer mais panelas, utilize a zona de cozedura que ainda está quente

ÁREA DE COZINHA FLEXÍVEL

A zona de cozimento flexível está localizada no lado esquerdo da placa de indução e é delimitada por quatro linhas, o recipiente não deve ultrapassar o retângulo formado por ambas as linhas horizontais e suas linhas verticais correspondentes (não desenhadas), área branca no desenho.

Flexible cooking area

- Ligue a placa, toque no botão ligar/desligar 1 e coloque um recipiente adequado na zona de cozinhar flexível.

- Toque em um dos botões de seleção 4 ou 3 e o indicador de potência correspondente mostrará o nível de potência padrão “0” piscando.

- Toque no botão ligar/desligar da zona de cozimento flexível 6, os indicadores de nível de potência da zona de cozimento superior e inferior esquerda mostrarão o nível de potência padrão “5” piscando.

- Com a ponta do dedo toque nas linhas do seletor do nível de potência 2 e mova para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir a potência respectivamente. Os indicadores do nível de potência das zonas de cozimento superior e inferior esquerda mostrarão a potência selecionada (1, 2, 3, etc.).

- O nível de potência da zona de cozinhar flexível pode ser alterado a qualquer momento durante a cozedura. Para isso, toque num dos botões de seleção 4 ou 3 e quando os indicadores do nível de potência começarem a piscar, ajuste a potência utilizando o seletor de nível de potência 2.

- Para desligar a zona de cozimento flexível, toque em um dos botões de seleção 4 ou 3 e quando os indicadores do nível de potência começarem a piscar, toque e segure o dedo por 3 segundos na parte inferior esquerda do seletor de nível de potência. potência 2 até que os indicadores de energia mostrem “-”.

FUNÇÃO TURBO

A função Turbo permite aumentar temporariamente a potência da zona de cozedura escolhida, obtendo assim uma cozedura mais potente e rápida num curto espaço de tempo. Recomendamos que utilize a função Turbo com cuidado e apenas temporariamente, pois o excesso de energia pode queimar ou sobreaquecer os alimentos.

Usando a função Turbo

- Para ativar o modo Turbo numa zona de cozimento, toque no botão de seleção 4, 3 ou 5 correspondente à zona de cozimento desejada, o indicador de potência da zona de cozimento escolhida mostrará o nível de potência selecionado piscando.

- Em seguida, toque no botão de função Turbo 7 e o indicador de energia mostrará “b”, que é o modo Turbo (Boost).

- Para cancelar a função Turbo, através dos botões de seleção 4, 3 ou 5, escolha a zona de cozedura que tem esta função ativada. Quando a indicação “b” estiver piscando, toque no botão de função Turbo 7 e no indicador de energia. mostrará o nível selecionado antes de ativar a função Turbo.

Nota: A função Turbo aumenta consideravelmente a potência, por isso recomendamos que a utilize com cuidado, pois os tempos de cozedura podem variar e o excesso de temperaturas pode queimar os alimentos.

BLOQUEIO DO PAINEL DE CONTROLE

Você pode bloquear o painel de controle para evitar uso não intencional (por exemplo, crianças ligando acidentalmente as zonas de cozimento).

Quando o painel de controlo está bloqueado, todos os botões ficam bloqueados, exceto o botão ligar/desligar 1 para desligar apenas a placa e o botão de bloquear/desbloquear o painel de controlo 9.

Para bloquear o painel de controle

Toque no botão de bloqueio do painel de controle 9 e o indicador do temporizador mostrará “Lo”

Para desbloquear o painel de controle

- Toque e segure o dedo no botão de bloqueio 9, até que a indicação “Lo” desapareça da tela.

- Agora o painel de controle está desbloqueado e a placa pode ser usada.

Quando o painel de controle da placa de indução está no modo de bloqueio, todos os botões ficam desabilitados, exceto o botão liga/desliga 1. Você sempre pode desligar a placa de indução usando o botão liga/desliga 1 em caso de emergência, então você deve desbloquear o painel de controle.

CRONÔMETRO

O temporizador desativa a zona de cozedura selecionada e avisa com “Beeps” quando o tempo previamente definido tiver decorrido. O cronômetro pode ser configurado para um tempo máximo de 99 minutos.

Utilização do temporizador (A zona de cozinhar deve estar em funcionamento)

- Toque no botão de seleção 4, 3 ou 5 correspondente à zona de cozimento escolhida, o indicador de potência da zona de cozimento selecionada mostrará o nível de potência piscando.

- Toque no botão do temporizador 8, o display mostrará o tempo de sono predefinido de fábrica “30” e o dígito “3” correspondente às dezenas de minutos piscando.

- Defina as dezenas de minutos para desligamento automático usando o seletor de nível de potência. Com a ponta do dedo, toque nas linhas de seleção do nível de potência 2 e mova para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir as dezenas de minutos respectivamente.

- Depois de definidas as dezenas de minutos, deixe passar 3 segundos sem tocar em nenhum botão e o dígito correspondente às unidades dos minutos começará a piscar. Defina as unidades de minutos para desligamento automático usando o seletor de nível de potência. Com a ponta do dedo, toque no círculo de seleção do nível de potência 2 e faça um movimento circular para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir os minutos.

- Uma vez definido o tempo para desligamento automático, deixe passar 2 segundos sem tocar em nenhum botão, um “Beep” de confirmação soará e a contagem regressiva para desligamento automático começará. O indicador de energia da zona programada aparecerá com um ponto piscando indicando que está cronometrado.

- Para cancelar o temporizador toque no botão de seleção 4, 3 ou 5 correspondente à zona de cozedura temporizada que pretende cancelar, quando o indicador de potência da zona de cozedura estiver a piscar toque no botão do temporizador 8.

A zona de cozedura que não está regulada com temporizador continuará a funcionar se tiver sido previamente ligada.

Notas:

  - Se quiser utilizar o temporizador apenas como lembrete e não para desactivar uma zona de cozedura, salte o passo 1 (selecção de uma zona de cozedura) e o temporizador só avisará com “Beeps” quando o tempo seleccionado tiver decorrido.

  - Se quiser alterar o tempo para desligamento automático depois de definir o temporizador, você deve começar a partir do passo 1.

  - Todas as zonas de cozedura podem ser cronometradas; para tal, siga os passos indicados acima para cada zona de cozedura.

  - O temporizador só pode ser ativado, modificado ou desativado quando a zona de cozimento estiver selecionada, ou seja, quando o dígito indicador do nível de potência estiver piscando.

PROTEÇÃO CONTRA O SUPERAQUECIMENTO

No interior da placa de indução existe um sensor de temperatura, que monitoriza constantemente a temperatura de funcionamento. Quando esta for excessiva e os ventiladores incorporados não conseguirem reduzir a temperatura, a placa irá parar automaticamente de funcionar.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA

É um sistema de proteção que incorpora a placa de indução, que desliga automaticamente caso se esqueça de desligá-la.

O tempo de desligamento automático varia dependendo da potência selecionada, consulte a tabela a seguir:

| Nível de poder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de desligamento automático (horas) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1,5 |

Pessoas com marca-passo devem consultar seu médico antes de usar esta unidade.

LIMPAR A PLACA DE INDUÇÃO

| Tipo de sujeira | Como limpar | Importante |
| --- | --- | --- |
| Sujeira diária na superfície do vidro (impressões digitais, marcas, manchas de comida ou respingos que não sejam de açúcar) | 1. Desconecte a alimentação da placa através da chave ou diferencial habilitado para este fim. 2. Use um limpador de fogão por indução enquanto a superfície estiver quente (mas não quente!) 3. Enxágue e seque a placa com um pano limpo ou papel toalha. 4. Reconecte a placa à alimentação. | - Quando desligar a placa, não haverá indicação de superfície quente, mas a zona de cozinhar poderá ainda estar quente! - Utilize esfregões especiais para placas de vidro. Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos que possam danificar a placa. Leia o rótulo para verificar se o limpador ou esfregão é apropriado. Não deixe resíduos na superfície, o vidro pode ficar manchado. |
| Derramamentos causados ​​por alimentos açucarados | Remova-os imediatamente com uma espátula ou raspador adequado para placas de indução, mas tenha cuidado com as superfícies quentes da zona de cozedura: 1. Desconecte a alimentação da placa utilizando a chave ou diferencial habilitado para este fim 2. Segure a espátula ou raspador em um ângulo de 30° e raspe a sujeira ou derramamento em uma área fria da placa e, em seguida, limpe a sujeira ou derramamento com um pano ou guardanapo de papel. | Remova manchas deixadas por alimentos derretidos e açucarados ou respingos o mais rápido possível. Se esfriar no vidro, pode ser difícil limpar ou até mesmo danificar permanentemente a superfície da placa. Perigo de corte: Quando a tampa de segurança é retraída, a lâmina do raspador fica afiada. Use com muito cuidado e guarde sempre com segurança e fora do alcance das crianças. |
| Sujeira e manchas de derramamento no painel de controle | - 1. Desconecte a alimentação da placa utilizando a chave ou diferencial habilitado para este fim - 2. Limpe a área do painel de controle com uma esponja ou pano limpo e úmido. - 3. Seque completamente a área do painel de controle - 4. Reconecte a placa ao power. | Derramamentos de líquidos na área do painel de controle podem causar mau funcionamento da placa de indução, os botões de toque podem não funcionar corretamente Certifique-se de limpar e secar completamente a área do painel de controle antes de conectar a placa à alimentação novamente. |

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema | Causas Possíveis | Pendência? |
| --- | --- | --- |
| Placa de indução não liga | Sem energia elétrica | Certifique-se de que a placa de indução esteja conectada à tomada elétrica e que o disjuntor esteja na posição ligado. Verifique se você tem energia no resto da sua casa. Se você verificou tudo e o problema persiste, chame um técnico. |
| Os botões de toque não funcionam corretamente | Pode haver uma pequena película de água ou líquido nos botões ou você pode estar usando a ponta do dedo para tocar nos botões. | Certifique-se de que a área do painel de controle esteja limpa e seca. Use a ponta do dedo ao tocar nos controles. |
| Os botões de toque não funcionam | O painel de controle está bloqueado | Desbloqueie o painel de controle, consulte a seção correspondente. |
| A superfície da placa está arranhada | Os recipientes de cozinha podem ter bordas ou bordas que danificam a placa. Os utensílios ou produtos de limpeza utilizados não são adequados. | Use recipientes de cozinha com fundo plano e liso. Consulte a secção “Cozedura por indução” e a secção limpeza da placa de indução. |
| Alguns contêineres emitem ruídos de clique ou clique | Alguns recipientes têm base em sanduíche. | Isto é normal e se deve ao tipo de base do container, é normal e não indica anomalia ou falha. |
| A placa produz um zumbido quando usada em alto nível de potência. | Isto é causado pela tecnologia de cozimento por indução. | Isto é normal, o ruído deve diminuir ou desaparecer completamente à medida que a potência é reduzida. |
| Ruído do ventilador vindo da placa de indução. | O ventilador que resfria a placa de indução foi ligado. Evita o sobreaquecimento da placa, o ventilador pode continuar a funcionar depois de desligar a placa de indução. | Isto é normal e não é uma avaria. Não desligue a placa de indução enquanto o ventilador estiver funcionando. |
| Os recipientes não aquecem e a indicação aparece no display | O recipiente não é adequado para indução, a base é muito pequena ou não está centrada na zona de cozedura. | Utilize recipientes adequados para indução, com uma base suficientemente grande para ser detetada, e centre-os na zona de cozedura. |
| A placa desligou-se inesperadamente, é emitido um sinal sonoro e é apresentado um código de erro no ecrã. | Falha técnica | Anote o código de erro e desligue a alimentação da placa através da chave ou diferencial habilitado para este fim. Contate o Serviço Técnico Oficial MX ONDA mais próximo. |

MENSAGENS DE ERRO

Se ocorrer uma anormalidade, a placa de indução entrará automaticamente no estado de proteção e exibirá os códigos de erro correspondentes:

| Mensagem | Descrição | Solução |
| --- | --- | --- |
| E 1 / E 2 | Proteção contra subtensão (<130V) ou sobretensão (>265V) | Se a tensão na tomada for inferior ou superior à especificada, consulte um eletricista qualificado. |
| E 3 | Falha no sensor de temperatura da bobina de indução. | Contate o Serviço Técnico Oficial MX ONDA mais próximo. |
| E 4 | Falha no sensor de temperatura IGBT | Contate o Serviço Técnico Oficial MX ONDA mais próximo. |
| E 5 | Alta temperatura (> 280 ºC) do sensor de temperatura da bobina de indução. | Desligue a placa de indução e espere que esfrie. |
| E 6 | Alta temperatura no sensor IGBT | Verifique se a ventilação está correta e se os ventiladores não estão obstruídos. |
| E r | Falha interna dos circuitos de controle. | Contate o Serviço Técnico Oficial MX ONDA mais próximo. |
| E e | Há excesso de fluido nos botões do painel de controle | Limpe e seque o painel de controle |

INSTALAÇÃO

Faça um furo na bancada com base nas seguintes sugestões:

  - Deve-se deixar pelo menos 5 cm ao redor do furo, livre de obstáculos (móveis, eletrodomésticos, etc.).

  - A espessura da bancada é de pelo menos 30 mm.

  - Escolha um material de bancada resistente ao calor para evitar deformações causadas pela radiação de calor da placa de indução.

| L(mm) | W(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 520 | 55 | 51 | 560 | 490 | 50 min. |

Em qualquer circunstância, certifique-se de que a placa de indução está bem ventilada e que a entrada e saída de ar não estão bloqueadas.

Certifique-se de que o fogão de indução esteja em boas condições de funcionamento. Como mostrado abaixo

Nota: A distância de segurança entre a placa de indução e o armário ou exaustor acima da placa de indução deve ser de pelo menos 760 mm.

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 | 50 mm | 20 mm | Entrada aérea | Saída de ar 10 mm |

Antes de instalar a placa de indução, certifique-se de que

  - A superfície da bancada é lisa e nivelada e nenhum elemento estrutural interfere nos requisitos de espaço

  - A bancada é feita de material resistente ao calor.

  - Se o cooktop de indução estiver instalado em cima de um forno, certifique-se de que o forno tenha um ventilador de resfriamento embutido.

  - A instalação cumprirá todos os requisitos de licenciamento e regras e regulamentos aplicáveis.

  - A instalação eléctrica está em conformidade com as regras e regulamentos de segurança locais e incorpora um interruptor de isolamento ou disjuntor adequado que permite a desconexão total da rede eléctrica.

  - O interruptor de isolamento ou disjuntor deve ser adequado e fornecer uma separação de contato de entreferro de 3 mm em todos os pólos (ou em todos os condutores [fase] ativos se as regras de fiação locais permitirem esta variação dos requisitos)

  - A chave de isolamento é facilmente acessível ao usuário.

  - Consulte um eletricista licenciado ou autoridades locais sobre a instalação e os estatutos se tiver dúvidas sobre a instalação.

  - Use acabamentos resistentes ao calor e fáceis de limpar (como ladrilhos de cerâmica) nas superfícies das paredes ao redor da bancada.

Ao concluir a instalação da placa de indução certifique-se de que…

  - O cabo de alimentação não é acessível através de gavetas ou portas de gavetas.

  - Existe um fluxo adequado de ar fresco da parte externa do gabinete para a base da bancada.

  - Se a placa de indução for instalada sobre uma gaveta ou armário, é instalada uma barreira de protecção térmica por baixo da base da placa.

  - O interruptor de isolamento automático é facilmente acessível pelo usuário.

Antes de colocar os suportes de fixação.

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e lisa (utilize a embalagem). Não aplique força nos controles que se projetam da placa.

Colocação dos suportes de fixação

Para fixar a placa de indução na bancada deve primeiro colocar os suportes de fixação, utilizar os parafusos fornecidos (não utilizar outros parafusos pois podem danificar o interior da placa de indução).

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Apoiar | Furo do parafuso | Base |

Vidro

Suporte de fixação CristalJunta

Parafuso

Base da placa

Bancado

Precauções

- O cooktop de indução deve ser instalado por eletricistas licenciados ou técnicos qualificados. Nunca execute a operação sozinho.

- O cooktop de indução não pode ser instalado diretamente sobre lava-louças, geladeira, freezer, máquina de lavar ou secadora, pois a umidade pode danificar os componentes eletrônicos do cooktop de indução.

- A placa de indução será instalada de forma a garantir uma melhor radiação térmica para melhorar a sua fiabilidade.

- A parede e a zona de aquecimento induzido na superfície da mesa devem suportar o calor.

- Para evitar qualquer dano, a bancada deve ser resistente ao calor.

LIGAÇÃO DA PLACA DE INDUÇÃO À REDE ELÉCTRICA.

O cooktop de indução deve ser instalado por um eletricista licenciado ou técnico devidamente qualificado.

Antes de ligar a placa de indução à rede elétrica, verifique se:

- A instalação eléctrica onde vai ligar a placa de indução deve ser adequada à potência consumida pela placa de indução.

- A tensão deve corresponder ao valor nominal especificado nas características descritas neste manual.

- A secção dos cabos de alimentação deve suportar a corrente especificada na placa de características.

Para ligar a placa de indução à tomada eléctrica não deve utilizar adaptadores, redutores ou divisores, pois estes aparelhos podem aquecer e causar incêndio.

O cabo de alimentação da placa de indução não deve tocar em nenhuma parte ou área onde adquira altas temperaturas e deve ser posicionado de forma que a temperatura não ultrapasse os 75˚C em nenhum ponto.

Verifique com um eletricista licenciado e qualificado a instalação elétrica adequada. Qualquer modificação na instalação elétrica deve ser realizada apenas por um eletricista licenciado.

A ligação eléctrica da placa de indução deve ser efectuada de acordo com as normas em vigor e protegida por um interruptor magnetotérmico unipolar ou automático. A conexão é mostrada abaixo:

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Conexión

de red eléctrica

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Cable de alimentación de red

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Conexión

de red eléctrica

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

Verde- Amarillo

Azul

Gris

Marrón

Negro

  - Se o cabo estiver danificado, a ser substituído ou substituído, a operação deverá ser realizada por um Serviço Técnico Oficial Mx Onda.

  - Se a placa de indução estiver ligada directamente à rede eléctrica, deverá ser instalado um interruptor unipolar com uma abertura mínima de 3 mm entre os contactos.

  - O instalador autorizado deve certificar-se de que foi efectuada a ligação eléctrica correcta e que esta cumpre as normas de segurança.

  - O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.

  - O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por técnicos autorizados.

  - O fio amarelo/verde do cabo de alimentação deve ser conectado ao terra da tomada elétrica.

  - O fabricante não se responsabiliza por qualquer acidente resultante da utilização de um aparelho não ligado à terra ou de uma continuidade de ligação à terra defeituosa.

  - Se o dispositivo possuir uma tomada elétrica, ela deverá ser instalada de forma que a tomada esteja acessível.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação                                   220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Consumo máximo                                           6800 W

Superfície de cozimento                                 Vidro cerâmico de alta resistência

Zona 1 (canto superior esquerdo)

Potência máxima                                            1800 W (modo turbo de 2000 W)

Diâmetro de queima                                       185 ~ 185 mm Ø

Zona 2 (canto inferior esquerdo)

Potência máxima                                            1600 W (modo turbo de 1800 W)

Diâmetro de queima                                       185 ~ 185 mm Ø

Zona 3 (zona direita)

Potência máxima                                            1300 W (modo turbo de 1600 W)

Diâmetro de queima                                        80 ~ 160 mm Ø

Operação no modo FLEX

Potência máxima                                            2600 W (modo turbo 3000)

Superfície de cozimento                                 200 x 400 mm

Controles de tipo de toque

Níveis de potência                                          9 níveis

Temporizador até                                           99 minutos

Dimensões                                                     590 x 520 x 58 mm (C, L, A)

Dimensões do recesso para encastrar          560 x 490 mm (l, w)

Peso                                                              10 Kg

Especificações técnicas anexadas para alteração sem aviso prévio.

Este produto está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/30/EC (EMC) sobre Compatibilidade Eletromagnética e 2014/35/EC (LVD) sobre segurança de baixa tensão.

“MX, MX ONDA” e seus logotipos são marcas registradas da MX ONDA, S.A.

Telefone de Informação e Assistência Técnica: 902 551 501

MX ONDA, S. A.

C / Matabueyes, 7 Nave 1A 19171

Cabanillas del Campo (Guadalajara)

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

http://www.mxonda.es